- Załącznik nr 2 do SIWZ

- PRZEDMIAR  ROBÓT

Naprawa nawierzchni betonowych i bitumicznych oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin na PPS 1 i remont szwów technologicznych na PPS 6 znajdujących się

na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

- Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 200; 80-298 Gdańsk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wyłuszczenia powierzchniowe na płytach betonowych o głębokości do 15 mm

| 1 | Analiza własna | Piaskowanie miejsc naprawy | m2 | 2500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie sprężonym powietrzem | m2 | 2500,00 |
| 3 | Analiza własna | Zagruntowanie oczyszczonych powierzchni do naprawy | m2 | 2500,00 |
| 4 | Analiza własna | Wypełnienie masą naprawczą zgodnie z wytycznymi z Karty Technologicznej zatwierdzonego materiału do równej powierzchni. | m2 | 2500,00 |

Braki w wypełnieniu szczelin na płycie PPS 1

| 1 | Analiza własna | Mechaniczne usuniecie starego uszczelnienia ze szczeliny aby uzyskać wolną przestrzeń na głębokość ok. 4 cm | mb | 8000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie pionowych ścianek szczeliny sprężonym powietrzem i w miarę potrzeby zagruntowanie ich | mb | 8000,00 |
| 3 | Analiza własna | Usunięcie urobku, oczyszczenie, fazowanie krawędzi, wysuszenie | mb | 8000,00 |
| 4 | Analiza własna | Założenie kordu, zagruntowanie, wypełnienie masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału do wysokości nawierzchni. | mb | 8000,00 |

Lokalne uszkodzenia krawędzi płyt szerokości około 200 mm i narożników płyt o wymiarach do 500x500 mm na płytach postojowych nr 1 i 2.

| 1 | Analiza własna | Wycięcie i usuniecie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta lub trójkąta i nawiązanie do zdrowego, nośnego betonu | m² | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie naprawianego fragmentu i wypełnienie bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 12-16 mm + posypka z grysu bazaltowego - materiały spełniające normy lotniskowe. | m² | 50,00 |

Spękania nawierzchni bitumicznej na drogach do kołowania  (L i R) i płytach postojowych

PPS 1 i 6 o szerokości do 10 mm

| 1 | Analiza własna | Wykonanie nacięcia frezem odwzorowującym przebieg pęknięcia. | mb | 2500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie lanzetą gorącego powietrza. | mb | 2500,00 |
| 3 | Analiza własna | Wypełnienie szczeliny masą zalewową bitumiczną. | mb | 2500,00 |

Spękania nawierzchni bitumicznej na drogach do kołowania (L i R) i płycie postojowej

PPS 1 o szerokości do 300 mm

| 1 | Analiza własna | Usunięcie luźnych, uszkodzonych fragmentów nawierzchni | mb | 1400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem + posypka z grysu bazaltowego 2/5 mm | mb | 1400,00 |

Spękania otwarte na płycie postojowej nr 2, nawierzchnia betonowa.

| 1 | Analiza własna | Jeżeli wymaga Karta Technologiczna Producenta wykonanie nacięcia | mb | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 250,00 |

Hydrofobizacja płyty postojowej nr 1.

| 1 | Analiza własna | Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | m² | 34000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Uwaga!

Wycięte szczeliny przed zalaniem i usunięciem zdegradowanego betonu przed naprawą jako elementy zakrywane muszą zostać zgłoszone do  nadzoru i będą odbierane indywidualnie przez Zamawiającego każdorazowo na bieżąco.

- WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.