- Załącznik nr 2 do SIWZ

- PRZEDMIAR  ROBÓT

Wbudowanie kanalizacji kablowej do oświetlenia osiowego i pośredniego miejsca oczekiwania. Naprawa nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin na remontowanym odcinku, naprawa spękań i wyłuszczeń oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej PPS 2 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

- Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 200; 80-298 Gdańsk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Frezowanie nawierzchni betonowej na głębokość około 10 cm, naprawa głębokich ubytków materiałami szybkosprawnymi wg wskazania

| 1 | Analiza własna | Frezowanie nawierzchni na głębokość 8-10 cm (mogą występować kotwy stalowe) | m2 | 9600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Dokładne oczyszczenie nawierzchni zamiatarką mechaniczną, analiza stanu nawierzchni | m2 | 9600,00 |
| 3 | Analiza własna | Naprawa ubytków i newralgicznych miejsc na pełną głębokość materiałami szybkosprawnymi – ilość i lokalizacja wskazane przez nadzór | m2 | 100-500 |

Wbudowanie kanalizacji kablowej do oświetlenia osiowego oraz pośredniego miejsca oczekiwania - projekt dostarczy Zamawiający.

Ułożenie warstwy bitumicznej (jednowarstwowo)

| 1 | Analiza własna | Ułożenie siatki stalowej typ ciężki i jej zmocowanie | m2 | 9600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno typ slurry seal | m2 | 9600,00 |
| 3 | Analiza własna | Ułożenie warstwy betonu asfaltowego (beton asfaltowy do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR5-KR6 na kruszywie łamanym np. gabro lub bazalt. | m2 | 9600,00 |
| 4 | Analiza własna | Odtworzenie szczelin dylatacyjnych, zagruntowanie i zalanie ich masą zalewową na gorąco | mb | 3600,00 |
| 5 | Analiza własna | Wykonanie dylatacji bitumicznej, szerokiej 4-6 cm na połączeniu asfaltu i betonu | mb | 400,00 |
| 5 | Analiza własna | Odtworzenie oznakowania poziomego na naprawionej nawierzchni | Kpl. | 1 |
| 6 | Analiza własna | Wykonanie badań odbiorowych w tym np. nośności wyremontowanej nawierzchni DK -M | Kpl. | 1 |

Braki w wypełnieniu szczelin na płycie PPS 2

| 1 | Analiza własna | Mechaniczne usuniecie starego uszczelnienia ze szczeliny | mb | 2500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie pionowych ścianek szczeliny, fazowanie krawędzi, wysuszenie i zagruntowanie ich | mb | 2500,00 |
| 3 | Analiza własna | Założenie kordu, zagruntowanie, wypełnienie masą zalewową na zimno zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 2500,00 |

Lokalne uszkodzenia krawędzi płyt szerokości około 200 mm i narożników płyt o wymiarach do 500x500 mm na płytach postojowych nr 2.

| 1 | Analiza własna | Wycięcie i usuniecie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta lub trójkąta i nawiązanie do zdrowego, nośnego betonu | m² | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie naprawianego fragmentu i wypełnienie - materiały spełniające normy lotniskowe. | m² | 50,00 |

Uszkodzone płyty na stanowisku nr 8 PPS 2.

| 1 | Analiza własna | Wymiana płyt betonowych z zastosowaniem betonu szybkosprawnego ze zbrojeniem rozproszonym, grubość płyty 21 cm | m2 | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Wykonanie badań odbiorowych w tym nośności wyremontowanej nawierzchni | Kpl. | 1 |

Spękania wąskie liniowe nie zdegradowane do 10 mm na płycie postojowej nr 2, nawierzchnia betonowa.

| 1 | Analiza własna | Poszerzenie pęknięcia do 15 mm i wklejenie stalowych kotew | mb | 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na zimno zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 400,00 |

Spękania szerokie zdegradowane od 10-150 mm na płycie postojowej nr 2, nawierzchnia betonowa.

| 1 | Analiza własna | Poszerzenie pęknięcia w celu usunięcia zdegradowanego betonu do szer. 10-15 cm oraz wklejenie stalowych kotew i wykonanie iniekcji podpłytowych pod pęknięciem w celu zapobieżenia klawiszowania. | mb | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie, odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na zimno zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 150,00 |

Wykonanie szczelin rozszerzenia na płycie postojowej nr 2

| 1 | Analiza własna | Mechaniczne usuniecie uszczelnienia ze szczeliny | mb | 280,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Wykonanie cięć w celu uzyskania szczeliny na pełną grubość płyty 210 mm o szerokości nominalnej 25 mm na całym przekroju | mb | 280,00 |
| 3 | Analiza własna | Usunięcie urobku, oczyszczenie, fazowanie krawędzi, wysuszenie | mb | 280,00 |
| 4 | Analiza własna | Założenie kordu z nadnominałem, zagruntowanie, wypełnienie paliwo odporną masą zalewową na zimno zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 280,00 |

Hydrofobizacja płyty postojowej nr 3.

| 1 | Analiza własna | Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału wraz z badaniem stopnia nasiąkliwości wody określającego skuteczność zabiegu. | m² | 42000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Naprawa powierzchniowych spękań otwartych (rysy do 1 mm) płyty postojowej nr 2.

| 1 | Analiza własna | Rysy poszerzyć do 3x3 mm, oczyścić, osuszyć i nałożyć żywice iniekcyjną zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza własna | Powierzchnie wypiaskować i nałożyć szybkowiążącą żywicę o wysokiej odporności mechanicznej i odpornej na działanie substancji chemicznych na grubość 3-5 mm zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 250,00 |

- Uwaga!

Wszystkie elementy zakrywane w tym np.: wycięte szczeliny przed zalaniem i usunięciem zdegradowanego betonu przed naprawą jako elementy zakrywane muszą zostać zgłoszone do  nadzoru i będą odbierane indywidualnie przez Zamawiającego każdorazowo na bieżąco.

- WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Proponowana przez Wykonawcę technologia wykonania prac musi posiadać pozytywne orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.