WARUNKI TECHNICZNE

„Przebudowa i modernizacja parkingu przed Terminalem CARGO  na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy.”

§ 1

I.  Warunki techniczne na wykonanie przebudowy i modernizacji przed Terminalem

CARGO z wykonaniem 10 – ciu nowych miejsc parkingowych:

- Modernizacja parkingu polega głównie na uporządkowaniu i rozdzieleniu ruchu pojazdów dostawczych i osobowych. W tym celu projektuje się wysepkę rozdzielającą równolegle do rampy terminala z postojem dla samochodów osobowych, od strony ogólnodostępnej. Wjazd do strefy między rampą a wysepką poprzez szlaban uruchamiany przez pracowników CARGO.

- Uporządkowanie postoju samochodów osobowych polega na ich ustawieniu prostopadle do osi ruchu. Jest to możliwe dzięki szerokim jezdniom między pasami postojowymi. Dotychczasowe oznakowanie poziome parkingu należy zlikwidować i zastąpić go nowym.

- Budowa nowych miejsc parkingowych wynika z możliwości powstałych po uporządkowaniu ruchu. Dziesięć nowych miejsc parkingowych powstanie na obecnym trawniku.

- Instalacja nowego szlabanu otwieranego za pomocą łącza stałego z magazynu cargo i pilota, umieszczonego zgodnie z załączonym projektem.

# II. DANE LICZBOWE : (tylko dla sporządzenia oferty – przed zawarciem umowy z

z wykonawcą zostanie sporządzony dokładny przedmiar).

Wynika to z procedury „zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych nie

wymagających pozwolenia na budowę.”

- rozbiórka istniejących krawężników betonowych					-  85 mb

- wycinanie w nawierzchni asfaltowej bruzdy szer. 20 cm

dla osadzenia nowego krawężnika						- 150 mb

3.  likwidacja oznakowania poziomego						- 600 mb

4.	nowa nawierzchnia parkingowa

- kostka wibroprasowana 8 cm na podbudowie drogowej			- 210 m2

5.	krawężnik betonowy								- 270 mb

6.	malowanie nowego oznakowania poziomego					- 600 mb

- słupki metalowe o wysokości 1 mb

(jak istniejące przed terminalem CARGO)					-  25 szt.

# IV. Warunki płatności :

- minimum 21 dni od odbioru końcowego i przedstawieniu odpowiedniej faktury VAT.

IV. Warunki gwarancji :

- minimum 3 lata.