PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-ZASIL.BUDYNKU BIURA I ŚLUZY-YAKY 4X240

Rodzaj robot : ELEKTR.-ZASILANIE  ENERGETYCZNE-LINIE KABLOWE NN-STACJA PZL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 LINIA  KABLOWA NN-OD     |    5188,95|     24200,56|           |     1833,30|     4620,64|    1315,65|        37.159,09|

|   ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   L-100M-45315600-4         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     326,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 LINIA  KABLOWA NN-OD     |    6163,05|     35221,84|           |     1640,52|     5134,75|    1462,03|        49.622,19|

|   ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   160M-45315600-4           |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     387,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -  |    2087,71|      3303,93|           |      489,40|     1695,73|     482,83|         8.059,60|

|   PRZESTAWIENIE  SLUPA -    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     131,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ZASILANIE  BRAM          |    1809,20|      4723,36|           |      472,01|     1501,03|     427,39|         8.932,99|

|   WJAZDOWYCH-45310000-3;    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     113,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 MODERN.STACJI PZL-       |    1575,20|     12308,41|           |       40,12|     1062,88|     302,64|        15.289,24|

|   ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7|           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      99,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 MODERNIZACJA STACJI PZL- |    1065,16|     27859,86|           |      103,85|      769,21|     219,02|        30.017,09|

|   POLE NR4  -45315700-5     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      67,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |   17889,27|    107617,96|           |     4579,20|    14784,24|    4209,56|       149.080,20|

|   Ilość R-G    1124,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatek VAT 23,00 %          34.288,45

DO ZAPŁATY           183.368,65

Koszty pośrednie    R- 65,80% S- 65,80%

Zysk     R-11,30% S-11,30% Kp-11,30%

Koszty zakupu

Stawka jednolita :  15,91 ZL/R-G

Koniec zestawienia

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   1

Element   1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0201-0701  74 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      4,000|        88,21|          352,84|

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0201-0704  74 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M       |      4,000|        45,34|          181,36|

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     50,000|        21,87|        1.093,50|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     50,000|         9,04|          452,00|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     46,000|        32,79|        1.508,34|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     46,000|        13,60|          625,60|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    100,000|         2,88|          288,00|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     92,000|         3,98|          366,16|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |     46,000|        57,86|        2.661,56|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |5002-0301  06 |STUDNIA KABLOWA STUDNIA SK-2 GRUNT KAT. III           |SZT     |      1,000|     4.561,23|        4.561,23|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0510-0103  05 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     50,000|       182,10|        9.105,00|

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0510-0114  04 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS |M       |     46,000|       177,17|        8.149,82|

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0510-0117  05 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV   |M       |      4,000|       178,76|          715,04|

|     |KNR           |KABEL YAKXS 4X240                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|       247,75|          495,50|

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3; |SZT     |      6,000|        30,75|          184,50|

|     |KNR           |ZWIERKA -3                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      9,520|        21,55|          205,16|

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |     11,000|       133,09|        1.463,99|

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |     11,000|        45,12|          496,32|

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |    100,000|         2,80|          280,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      1,000|        52,85|           52,85|

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      2,000|        14,68|           29,36|

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|     2.000,00|        2.000,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|       200,00|          200,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|       850,00|          850,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    200,000|         1,35|          270,00|

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    200,000|         0,20|           40,00|

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |      8,000|        44,50|          356,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |      8,000|        21,87|          174,96|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1         37.159,09

-----------------------------------

Element   2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 29. |0201-0701  74 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      6,000|        88,21|          529,26|

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0201-0704  74 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M       |      6,000|        45,34|          272,04|

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     88,000|        21,87|        1.924,56|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     88,000|         9,04|          795,52|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     68,000|        32,79|        2.229,72|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     68,000|        13,60|          924,80|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    176,000|         2,88|          506,88|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    136,000|         3,99|          542,64|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |     68,000|        57,86|        3.934,48|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0510-0103  05 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     88,000|       182,10|       16.024,80|

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0510-0114  04 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS |M       |     68,000|       177,17|       12.047,56|

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0510-0117  05 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV   |M       |      4,000|       178,76|          715,04|

|     |KNR           |KABEL YAKXS 4X240                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|       247,75|          495,50|

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3  |SZT     |      3,000|        38,93|          116,79|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     15,200|        21,55|          327,56|

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |     19,000|       133,09|        2.528,71|

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |     19,000|        45,12|          857,28|

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |    156,000|         2,80|          436,80|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      1,000|        52,85|           52,85|

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      2,000|        14,68|           29,36|

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|     2.000,00|        2.000,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|       200,00|          200,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|       850,00|          850,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    312,000|         1,35|          421,20|

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    312,000|         0,20|           62,40|

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     12,000|        44,50|          534,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 55. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     12,000|        21,87|          262,44|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2         49.622,19

-----------------------------------

Element   3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 56. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     35,000|        21,87|          765,45|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 57. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     35,000|         9,04|          316,40|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 58. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |      7,000|        32,79|          229,53|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 59. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |      7,000|        13,60|           95,20|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 60. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     70,000|         2,88|          201,60|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 61. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     14,000|         3,98|           55,72|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 62. |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110     |M       |      7,000|        30,40|          212,80|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 63. |0510-0103  02 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     35,000|        50,49|        1.767,15|

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 4X6   -PRZYKR.    |        |           |             |                |

|     |              |FOLIA                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 64. |0510-0114  02 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV   |M       |      7,000|        46,10|          322,70|

|     |KNR           |KABEL YKY 4X6                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 65. |0510-0117  02 |UKLAD.W SLUPIE  OSWIETLENIOWYM KABEL YKY 4X6          |M       |      2,000|        45,80|           91,60|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 66. |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI PFE 25X4 W ROWACH KABLOWYCH        |M       |     45,000|        11,16|          502,20|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 67. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      1,000|         9,57|            9,57|

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |200MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 68. |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      1,000|         9,57|            9,57|

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |120MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 69. |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|        43,69|           87,38|

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   6   |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 70. |0201-0707  02 |WYKOPY RECZNE WRAZ Z ZASYP.DLA SLUPA OSWIETLENIOWEGO -|M3      |      1,800|       167,84|          302,11|

|     |KNR           |DEMONTAZ  I MONTAZ WYKOPY O GLEB.DO 1.5M  GRUNT KAT.  |        |           |             |                |

|     |              |III                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 71. |0510-0709  05 |DEMONTAZ  SLUPA OSWIETLENIOWEGO SLUP STALOWY          |SZT     |      1,000|       351,74|          351,74|

|     |KNR           |ISTNIEJACY  Z OSPRZETEM OSWIETLENIOWYM                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 72. |0510-0709  05 |MECHAN.STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO  ISTNIEJACEGO  |SZT     |      1,000|       490,96|          490,96|

|     |KNR           |SLUP STALOWY  KAT. I-III                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 73. |0512-0307  01 |ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH CZESCI SLUPOW -KONSERWACJA |M2      |      1,920|        28,40|           54,53|

|     |KNR           |ZABEZPIECZENIE PODZIEMNEJ CZESCI SLUPA                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 74. |0510-1005  02 |DEMONTAZ I MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAWY ISTNIEJACEJ    |SZT     |      1,000|        40,14|           40,14|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 75. |ROB           |KONSERWACJA  OPRAWY OSWIETLENIOWEJ                    |R-G     |      5,000|        29,36|          146,80|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 76. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ GLEBOKOSC    |M       |     30,000|        21,87|          656,10|

|     |KNR           |ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 77. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ          |M       |     30,000|         9,04|          271,20|

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |        |           |             |                |

|     |              |ROWU DO 0.6M                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 78. |0510-0103  02 |DEMONTAZ  ISTNIEJACEGO  KABLA Z ZIEMI                 |M       |     30,000|         1,52|           45,60|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 79. |0510-0604  06 |ODLACZENIE  KABLA  ZE SLUPA                           |SZT     |      1,000|        18,79|           18,79|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 80. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|       500,00|          500,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 81. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      2,800|        21,55|           60,34|

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 82. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |      2,000|       133,09|          266,18|

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 83. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |      2,000|        45,12|           90,24|

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 84. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |     35,000|         2,80|           98,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3          8.059,60

-----------------------------------

Element   4 ZASILANIE  BRAM WJAZDOWYCH-45310000-3;45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 85. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     55,000|        21,87|        1.202,85|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 86. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     55,000|         9,04|          497,20|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 87. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     15,000|        32,79|          491,85|

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 88. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|        13,60|          204,00|

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 89. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    110,000|         2,88|          316,80|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 90. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     30,000|         3,99|          119,70|

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 91. |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110     |M       |     15,000|        30,40|          456,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 92. |0510-0103  02 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     55,000|        61,88|        3.403,40|

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 5X6   -PRZYKR.    |        |           |             |                |

|     |              |FOLIA                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 93. |0510-0114  02 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV   |M       |     15,000|        57,26|          858,90|

|     |KNR           |KABEL YKY 5X6                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 94. |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|        45,22|           90,44|

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   6   |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 95. |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ            |SZT     |      2,000|        42,06|           84,12|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 96. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      5,600|        21,55|          120,68|

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 97. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |      5,000|       133,09|          665,45|

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 98. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |      5,000|        45,12|          225,60|

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 99. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |     70,000|         2,80|          196,00|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4          8.932,99

-----------------------------------

Element   5 MODERN.STACJI PZL-ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|100. |0514-0404  02 |MONTAZ WYLACZNIKA  NSX 400N                           |SZT     |      1,000|     7.295,44|        7.295,44|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|101. |0514-0410  03 |MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH PZZEKLADNIK       |SZT     |      3,000|       176,29|          528,87|

|     |KNR           |400/5A                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|102. |0514-0501  06 |MONTAZ PRZEKAZNIKOW PM-710 -MOBUS                     |SZT     |      1,000|     1.591,81|        1.591,81|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|103. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA  250A              |SZT     |      3,000|        39,07|          117,21|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|104. |0508-0701  14 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      8,000|       423,24|        3.385,92|

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH KONSTR. OPOMOCNICZE -PLYTY OSLONOWE     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|105. |ROB           |WYKONANIE  PRZELACZEN PRZEWODOW;KABLI   W POLU  NR 7  |R-G     |     35,000|        29,36|        1.027,60|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|106. |ROB           |PRZELOZENIE APARATURY  POTRZEB WLASNYCH Z POLA  NR 1  |R-G     |     40,000|        29,36|        1.174,40|

|     |              |DO POLA  NR 7                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|107. |0514-0404  01 |DEMONTAZ  UKLADU  SZR  /UA/-NA100W;STEROWNIKOW W POLU |SZT     |      1,000|       167,99|          167,99|

|     |KNR           |NR 1                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5         15.289,24

-----------------------------------

Element   6 MODERNIZACJA STACJI PZL-POLE NR4  -45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|108. |0514-0403  02 |MONTAZ BLOKADY   ZE  STYKAMI  Z+2Z-48609 W POLU NR 4  |SZT     |      1,000|     5.422,43|        5.422,43|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|109. |0508-0701  16 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      1,000|       198,66|          198,66|

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH PLYTA  DO  WYPELNIENIA  CZOLA  SZR  DLA |        |           |             |                |

|     |              |ELEMENTOW  SYNOPTYCZNYCH.                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS UPROSZCZONY

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|110. |0508-0701  16 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      1,000|       198,66|          198,66|

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH PLYTA  STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|111. |0514-0404  01 |MONTAZ NAPEDU  SILNIKOWEGO  -48527                    |SZT     |      3,000|     4.068,16|       12.204,48|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|112. |0514-0404  02 |MONTAZ UKLADU  SZR APZ  NR 2T1G1S-LW2OS               |SZT     |      1,000|    10.965,26|       10.965,26|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|113. |ROB           |ADAPTACJA  PROGRAMU   UKLADU  SZR                     |R-G     |     10,000|        29,36|          293,60|

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|114. |ROB           |DEMONTAZE  ZBEDNEJ APARATURY  Z POLA  NR 4;           |R-G     |     25,000|        29,36|          734,00|

|     |              |PRZELACZENA APARATOW                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6         30.017,09

-----------------------------------

Razem kosztorys            149.080,20

-------------------------------------

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          1124,3470 r-g

MATERIALY

---------

1040700 Lepik asfaltowy na zimno                                                    10,3680 kg

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                         35,3250 M

1511711 FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA - SZARA                      0,0100 dm3

1512201 LAKIER ASFALTOWY OGŕLNEGO STOSOWANIA CZARNY                                  0,8800 dm3

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                  95,7600 m2

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                         532,4800 M

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                  46,3310 m3

1602000 PIASEK                                                                       0,0400 m3

1602503 ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH WIELOFRAKCYJNY UZIARN.5-80 MM /GR.I/                0,2430 m3

1700301 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"                                  0,1100 t

1700304 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "25"                                  0,0250 t

2301400 Roztwor asfaltowy do gruntowania                                             1,3248 kg

2370600 MIESZANKA BETONOWA KLASY B75                                                 0,1500 m3

3930000 Woda                                                                         0,1180 m3

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                            20,0000 szt.

7010511 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-1/gF  100A                    6,0000 szt.

7010517 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-2/gG 250A                     3,0000 szt.

7010550 ZWIERACZ NV 400A                                                             3,0000 szt

7041245 PRZEKAZNIK PM-710 -MOBUS                                                     1,0000 szt.

7140220 BLOKADA   O NUMERZE  48609                                                   1,0000 szt.

7190130 WYLACZNIK NSX 400-SCHNEIDER                                                  1,0000 szt.

7190196 NAPED  SILNIKOWY  220VAC-48527                                               3,0000 szt.

7190196 UKLAD  SZR  APZ                                                              1,0000 szt.

7190196 UKLAD  SZR  APZ  -STYKI POMOCNICZE                                           1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  POZIOMA  03453                                           1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  3P-03643                                        1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  ELASTYCZNA  04751                                        3,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -POLACZENIA  TRANSFEROWE  -04459                                 8,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  MODULOWA  UZUPELNIENIE -03801                   3,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -ADAPTER  33P-432584                                             1,0000 szt.

7581126 RURY OSLONOWE TYP SRS160                                                   114,0000 m

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110                                                     7,0000 m

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110 "AROT"                                             15,0000 m

7620510 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-240                       16,0000 szt

7620903 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-6/5.3                      18,0000 szt

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                     14,2000 szt

7961512 KABEL YKY  5x6 MM2                                                          70,0000 m

7961524 KABEL YKY 4X6MM2                                                            44,0000 m

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA                   260,0000 m

8161401 STUDNIA KABLOWA SK-2                                                         1,0000 szt.

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA DO WYPELN.CZOLA POLA SZR DLA ELEM.SYNOPT.         1,0000 szt.

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM                        1,0000 szt.

8380103 TABLICZKA OZNACZENIOWA                                                       1,0000 szt.

9130894 PRZEKLADNIK PRADOWY  400/5 KL 0,5                                            3,0000 SZT

m158876 USLUGA GEODEZYJNA                                                            2,0000 KPL

m158876 USLUGA GEODEZYJNA -M                                                         1,0000 KPL

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     2,0000 KPL

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         2,0000 KPL

SPRZET

------

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                    4,5706 m-g

31112   ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                                                    2,9520 m-g

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                  0,5800 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  3,1806 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  55,0696 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                              17,7988 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                               3,7106 m-g

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   1

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

1.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA   M              4,000

0701 -74     WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M    M              4,000

0704 -74     GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M      M             50,000

0701 -22     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III      M             50,000

0704 -22     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M      M             46,000

0701 -25     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III      M             46,000

0704 -25     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   M            100,000

KNR   0301 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M   M             92,000

KNR   0301 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  0510         UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160                                   M             46,000

KNR   0303 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  5002         STUDNIA KABLOWA STUDNIA SK-2 GRUNT KAT. III                                         SZT            1,000

ZKNR  0301 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  0510         UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS    M             50,000

0103 -05     4X240 -PRZYKR. FOLIA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  0510         UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS 4X240                         M             46,000

KNR   0114 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  0510         UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV KABEL YAKXS 4X240               M              4,000

KNR   0117 -05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  0510         OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV       SZT            2,000

0603 -10     KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240 MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  0403         WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3;ZWIERKA -3                     SZT            6,000

KNR   0305 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  0201         ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,     M3             9,520

0236 -02     KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

KNR

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III      M3            11,000

KNR   0108 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM                         M3            11,000

KNR   0108 -04

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.  0201         PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III                               M2           100,000

KNR   0505 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  0403         BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4                 ODC.           1,000

KNR   1203 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   2

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

21.  0403         BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                           POMIAR         2,000

KNR   1205 -05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.  MAT          INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                                              KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.  MAT          OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                            KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.  MAT          WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                                KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.  0225         BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA  OSTRZEGAWCZA                   M            200,000

KNR   0417 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.  0225         BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN. ROZEBRANIE                             M            200,000

KNR   0417 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.  0231         SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM                                SZT            8,000

KNR   0702 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.  0231         DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM                                SZT            8,000

KNR   0702 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

29.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA   M              6,000

0701 -74     WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M    M              6,000

0704 -74     GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M      M             88,000

0701 -22     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III      M             88,000

0704 -22     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M      M             68,000

0701 -25     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III      M             68,000

0704 -25     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   M            176,000

KNR   0301 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M   M            136,000

KNR   0301 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.  0510         UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160                                   M             68,000

KNR   0303 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.  0510         UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS    M             88,000

0103 -05     4X240 -PRZYKR. FOLIA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39.  0510         UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS 4X240                         M             68,000

KNR   0114 -04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.  0510         UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV KABEL YAKXS 4X240               M              4,000

KNR   0117 -05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.  0510         OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV       SZT            2,000

0603 -10     KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240 MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.  0403         WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3                                SZT            3,000

KNR   0305 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   3

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

43.  0201         ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,     M3            15,200

0236 -02     KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

KNR

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III      M3            19,000

KNR   0108 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM                         M3            19,000

KNR   0108 -04

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.  0201         PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III                               M2           156,000

KNR   0505 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.  0403         BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4                 ODC.           1,000

KNR   1203 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48.  0403         BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY                           POMIAR         2,000

KNR   1205 -05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49.  MAT          INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                                              KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50.  MAT          OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                            KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51.  MAT          WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                                KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.  0225         BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA  OSTRZEGAWCZA                   M            312,000

KNR   0417 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53.  0225         BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN. ROZEBRANIE                             M            312,000

KNR   0417 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54.  0231         SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM                                SZT           12,000

KNR   0702 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.  0231         DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM                                SZT           12,000

KNR   0702 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

56.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M      M             35,000

0701 -22     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III      M             35,000

0704 -22     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M      M              7,000

0701 -25     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III      M              7,000

0704 -25     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   M             70,000

KNR   0301 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M   M             14,000

KNR   0301 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62.  0510         UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110                                   M              7,000

KNR   0303 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63.  0510         UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV      M             35,000

0103 -02     KABEL YKY 4X6   -PRZYKR. FOLIA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.  0510         UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YKY 4X6                   M              7,000

KNR   0114 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   4

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

65.  0510         UKLAD.W SLUPIE  OSWIETLENIOWYM KABEL YKY 4X6                                        M              2,000

KNR   0117 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66.  0508         UKLADANIE BEDNARKI PFE 25X4 W ROWACH KABLOWYCH                                      M             45,000

KNR   0608 -07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67.  0508         LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA       SZT            1,000

0617 -02     PRZEWODZIE Z BEDN. DO 200MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68.  0508         LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA       SZT            1,000

0617 -05     PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69.  0510         OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV       SZT            2,000

0604 -06     KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   6 MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70.  0201         WYKOPY RECZNE WRAZ Z ZASYP.DLA SLUPA OSWIETLENIOWEGO -DEMONTAZ  I MONTAZ WYKOPY O   M3             1,800

0707 -02     GLEB.DO 1.5M  GRUNT KAT.III

KNR

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  2,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71.  0510         DEMONTAZ  SLUPA OSWIETLENIOWEGO SLUP STALOWY ISTNIEJACY  Z OSPRZETEM                SZT            1,000

0709 -05     OSWIETLENIOWYM

KNR

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S=  0,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72.  0510         MECHAN.STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO  ISTNIEJACEGO SLUP STALOWY  KAT. I-III       SZT            1,000

KNR   0709 -05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73.  0512         ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH CZESCI SLUPOW -KONSERWACJA ZABEZPIECZENIE PODZIEMNEJ     M2             1,920

0307 -01     CZESCI SLUPA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74.  0510         DEMONTAZ I MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAWY ISTNIEJACEJ                                  SZT            1,000

KNR   1005 -02

wsp. korygujace : R=  1,800  M=  1,000  S=  1,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75.  ROB          KONSERWACJA  OPRAWY OSWIETLENIOWEJ                                                  R-G            5,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU    M             30,000

0701 -22     DO 0.4M GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT     M             30,000

0704 -22     KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78.  0510         DEMONTAZ  ISTNIEJACEGO  KABLA Z ZIEMI                                               M             30,000

KNR   0103 -02

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S= 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79.  0510         ODLACZENIE  KABLA  ZE SLUPA                                                         SZT            1,000

KNR   0604 -06

wsp. korygujace : R=  0,500  M= 0       S= 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80.  MAT          INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                                              KPL            1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81.  0201         ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,     M3             2,800

0236 -02     KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

KNR

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III      M3             2,000

KNR   0108 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM                         M3             2,000

KNR   0108 -04

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84.  0201         PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III                               M2            35,000

KNR   0505 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   5

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

ELEMENT   4 ZASILANIE  BRAM WJAZDOWYCH-45310000-3;45315600-4

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

85.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M      M             55,000

0701 -22     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III      M             55,000

0704 -22     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87.  0201         RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M      M             15,000

0701 -25     GRUNT KAT. III

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88.  0201         RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III      M             15,000

0704 -25     GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M   M            110,000

KNR   0301 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90.  0510         NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M   M             30,000

KNR   0301 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91.  0510         UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110                                   M             15,000

KNR   0303 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92.  0510         UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV      M             55,000

0103 -02     KABEL YKY 5X6   -PRZYKR. FOLIA

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93.  0510         UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YKY 5X6                   M             15,000

KNR   0114 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94.  0510         OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV       SZT            2,000

0604 -06     KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   6 MM2

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

95.  0508         PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ                                          SZT            2,000

KNR   0816 -26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96.  0201         ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,     M3             5,600

0236 -02     KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

KNR

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III      M3             5,000

KNR   0108 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98.  0401         WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM                         M3             5,000

KNR   0108 -04

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99.  0201         PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III                               M2            70,000

KNR   0505 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   5 MODERN.STACJI PZL-ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

100.  0514         MONTAZ WYLACZNIKA  NSX 400N                                                         SZT            1,000

KNR   0404 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101.  0514         MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH PZZEKLADNIK  400/5A                             SZT            3,000

KNR   0410 -03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102.  0514         MONTAZ PRZEKAZNIKOW PM-710 -MOBUS                                                   SZT            1,000

KNR   0501 -06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103.  0403         WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA  250A                                            SZT            3,000

KNR   0305 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104.  0508         MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH KONSTR.              SZT            8,000

0701 -14     OPOMOCNICZE -PLYTY OSLONOWE

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PentaKoszt                 PRZEDMIAR robot                                                                       strona   6

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poz.   Opis Robot                                                                                    J.miary    Ilosc

===========================================================================================================================

105.  ROB          WYKONANIE  PRZELACZEN PRZEWODOW;KABLI   W POLU  NR 7                                R-G           35,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106.  ROB          PRZELOZENIE APARATURY  POTRZEB WLASNYCH Z POLA  NR 1  DO POLA  NR 7                 R-G           40,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107.  0514         DEMONTAZ  UKLADU  SZR  /UA/-NA100W;STEROWNIKOW W POLU NR 1                          SZT            1,000

KNR   0404 -01

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S=  0,800

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT   6 MODERNIZACJA STACJI PZL-POLE NR4  -45315700-5

-Poz.----------------------------------------------------------------------------------

108.  0514         MONTAZ BLOKADY   ZE  STYKAMI  Z+2Z-48609 W POLU NR 4                                SZT            1,000

KNR   0403 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

109.  0508         MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH PLYTA  DO            SZT            1,000

0701 -16     WYPELNIENIA  CZOLA  SZR  DLA  ELEMENTOW  SYNOPTYCZNYCH.

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110.  0508         MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH PLYTA  STEROWNIKA    SZT            1,000

0701 -16     Z WYPOSAZENIEM

KNR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.  0514         MONTAZ NAPEDU  SILNIKOWEGO  -48527                                                  SZT            3,000

KNR   0404 -01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112.  0514         MONTAZ UKLADU  SZR APZ  NR 2T1G1S-LW2OS                                             SZT            1,000

KNR   0404 -02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113.  ROB          ADAPTACJA  PROGRAMU   UKLADU  SZR                                                   R-G           10,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114.  ROB          DEMONTAZE  ZBEDNEJ APARATURY  Z POLA  NR 4;PRZELACZENA APARATOW                     R-G           25,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA- JERZY  JUREWICZ

81-881 SOPOT

UL. KOLBERGA 18A/10

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

-------------

OBIEKT      :  ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-ZASIL.BUDYNKU BIURA I ŚLUZY-YAKY 4X240;STACJA PZL

-------------

ADRES       :  PORT LOTNICZY GDANSK im.LECHA  WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK  UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-ZASILANIE  ENERGETYCZNE-LINIE KABLOWE NN-STACJA PZL

-------------

INWESTOR    :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAL:  KOSZTORYSANT  W. MOTYKA                2011.06.10

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

STAWKA JEDNOLITA =  15,91 ZL /R-G

CENNIKI : SEKOCENBUD II KW 2011

KOSZTY POSREDNIE liczone od R- 65,80%, S- 65,80%

ZYSK             liczony od R- 11,30%, S- 11,30%, Kp- 11,30%

KOSZTY ZAKUPU

PODATEK VAT                    23,00 %

DATA :     2011.06.24

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA                            149.080,20 ZL

PODATEK VAT 23.00 %                               34.288,45

WARTOŚĆ KOŃCOWA Z PODATKIEM VAT                 183.368,65 ZL

Słownie

sto osiemdziesiąt  trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem   65/100  ZL

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   1

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

================================================================================================================================

POZYCJA   1.  0201-0701 -74     Ilosc       4,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 3,0044   |     12,02   r-g    |      15,91|      191,20|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      191,20                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   2.  0201-0704 -74     Ilosc       4,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5442   |      6,18   r-g    |      15,91|       98,27|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       98,27                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   3.  0201-0701 -22     Ilosc      50,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7448   |     37,24   r-g    |      15,91|      592,49|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      592,49                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   4.  0201-0704 -22     Ilosc      50,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3078   |     15,39   r-g    |      15,91|      244,85|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      244,85                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   5.  0201-0701 -25     Ilosc      46,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,1167   |     51,37   r-g    |      15,91|      817,27|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      817,27                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   6.  0201-0704 -25     Ilosc      46,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4633   |     21,31   r-g    |      15,91|      339,07|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      339,07                             |

================================================================================================================================

POZYCJA   7.  0510-0301 -01     Ilosc     100,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0126   |      1,26   r-g    |      15,91|       20,06|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,056    |      5,6000 m3     |      29,01|            |        162,46|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,008    |      0,8000 m-g    |      57,60|            |              |        46,08|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       20,06         162,46         46,08|

| M.pom.                3,25              |

================================================================================================================================

POZYCJA   8.  0510-0301 -02     Ilosc      92,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0179   |      1,64   r-g    |      15,91|       26,14|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,076    |      6,9920 m3     |      29,01|            |        202,84|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,0114   |      1,0488 m-g    |      57,60|            |              |        60,41|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       26,14         202,84         60,41|

| M.pom.                4,06              |

================================================================================================================================

POZYCJA   9.  0510-0303 -03     Ilosc      46,000 M

UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1282   |      5,90   r-g    |      15,91|       93,80|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP SRS160-dopisany        | 1        |     46,0000 m      |      52,70|            |       2424,20|             |

|          |                    |           |            |              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   2

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

c.d. pozycji   9.

================================================================================================================================

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0042   |      0,1932 m-g    |      44,39|            |              |         8,58|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       93,80        2424,20          8,58|

| M.pom.               48,48              |

================================================================================================================================

POZYCJA  10.  5002-0301 -06     Ilosc       1,000 SZT

STUDNIA KABLOWA STUDNIA SK-2 GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 77,06    |     77,06   r-g    |      15,91|     1226,02|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO     | 0,01     |      0,0100 dm3    |      31,50|            |          0,32|             |

STOSOWANIA - SZARA                       |          |                    |           |            |              |             |

LAKIER ASFALTOWY OGŕLNEGO STOSOWANIA     | 0,88     |      0,8800 dm3    |      22,74|            |         20,01|             |

CZARNY                                   |          |                    |           |            |              |             |

PIASEK                                   | 0,04     |      0,0400 m3     |      35,00|            |          1,40|             |

Cement portlandzki zwykly bez dodatkow   | 0,025    |      0,0250 t      |     528,00|            |         13,20|             |

"25"                                     |          |                    |           |            |              |             |

MIESZANKA BETONOWA KLASY B75             | 0,15     |      0,1500 m3     |     269,89|            |         40,48|             |

Woda                                     | 0,018    |      0,0180 m3     |       2,86|            |          0,05|             |

STUDNIA KABLOWA SK-2-dopisany            | 1        |      1,0000 szt.   |     609,60|            |        609,60|             |

TABLICZKA OZNACZENIOWA                   | 1,00     |      1,0000 szt.   |      10,00|            |         10,00|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 4,28     |      4,2800 m-g    |      54,34|            |              |       232,58|

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 11,05    |     11,0500 m-g    |      57,60|            |              |       636,48|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     1226,02         695,06        869,06|

================================================================================================================================

POZYCJA  11.  0510-0103 -05     Ilosc      50,000 M

UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3068   |     15,34   r-g    |      15,91|      244,09|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Folia kalandrowana z PCW                 | 0,42     |     21,0000 m2     |      12,61|            |        264,81|             |

uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm        |          |                    |           |            |              |             |

OPASKA KABLOWA TYPU OKI                  | 0,1      |      5,0000 szt    |       2,90|            |         14,50|             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |     50,0000 m      |     163,57|            |       8178,50|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,3350 m-g    |      44,39|            |              |        14,87|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      244,09        8457,81         14,87|

| M.pom.              169,16              |

================================================================================================================================

POZYCJA  12.  0510-0114 -04     Ilosc      46,000 M

UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS 4X240

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4446   |     20,45   r-g    |      15,91|      325,35|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |     46,0000 m      |     163,57|            |       7524,22|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,3082 m-g    |      44,39|            |              |        13,68|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      325,35        7524,22         13,68|

================================================================================================================================

POZYCJA  13.  0510-0117 -05     Ilosc       4,000 M

UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV KABEL YAKXS 4X240

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3823   |      1,53   r-g    |      15,91|       24,33|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

OPASKA KABLOWA TYPU OKI                  | 0,05     |      0,2000 szt    |       2,90|            |          0,58|             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |      4,0000 m      |     163,57|            |        654,28|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,0268 m-g    |      44,39|            |              |         1,19|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       24,33         654,86          1,19|

| M.pom.               13,10              |

================================================================================================================================

POZYCJA  14.  0510-0603 -10     Ilosc       2,000 SZT

OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240 MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   3

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

c.d. pozycji  14.

================================================================================================================================

Robocizna ogolem                         | 4,7559   |      9,51   r-g    |      15,91|      151,33|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH     | 4,0      |      8,0000 szt    |      26,50|            |        212,00|             |

ALUM.TYP 2KA-240                         |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      151,33         212,00              |

| M.pom.                4,24              |

================================================================================================================================

POZYCJA  15.  0403-0305 -02     Ilosc       6,000 SZT

WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3;ZWIERKA -3

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0683   |      0,41   r-g    |      15,91|        6,52|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ   |          |      3,0000 szt.   |      35,50|            |        106,50|             |

MOCY WT-1/gF  100A-dopisany              |          |                    |           |            |              |             |

ZWIERACZ NV 400A-dopisany                |          |      3,0000 szt    |      20,56|            |         61,68|             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        6,52         168,18              |

| M.pom.                4,26              |

================================================================================================================================

POZYCJA  16.  0201-0236 -02     Ilosc       9,520 M3

ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2273   |      4,33   r-g    |      15,91|       68,86|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Ubijak elektryczny 200 kg                | 0,1380   |      1,3138 m-g    |      32,20|            |              |        42,30|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000                                    |       68,86                        42,30|

================================================================================================================================

POZYCJA  17.  0401-0108 -02     Ilosc      11,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6300   |     17,93   r-g    |      15,91|      285,27|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,85     |      9,3500 m-g    |      54,34|            |              |       508,08|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      285,27                       508,08|

================================================================================================================================

POZYCJA  18.  0401-0108 -04     Ilosc      11,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,03     |      4,9500 m-g    |      54,34|            |              |       268,98|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000                                    |                                   268,98|

================================================================================================================================

POZYCJA  19.  0201-0505 -01     Ilosc     100,000 M2

PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0955   |      9,55   r-g    |      15,91|      151,94|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      151,94                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  20.  0403-1203 -01     Ilosc       1,000 ODC.

BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,8000   |      1,80   r-g    |      15,91|       28,64|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       28,64                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  21.  0403-1205 -05     Ilosc       2,000 POMIAR

BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,5000   |      1,00   r-g    |      15,91|       15,91|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       15,91                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  22.  Mm158876        Ilosc       1,000 KPL

INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :     2000,00   |                    2000,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  23.  Mm159275        Ilosc       1,000 KPL

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   4

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

================================================================================================================================

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      200,00   |                     200,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  24.  Mm159306        Ilosc       1,000 KPL

WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      850,00   |                     850,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  25.  0225-0417 -01     Ilosc     200,000 M

BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA  OSTRZEGAWCZA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0083   |      1,66   r-g    |      15,91|       26,41|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.-      | 1,04     |    208,0000 M      |       1,06|            |        220,48|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       26,41         220,48              |

================================================================================================================================

POZYCJA  26.  0225-0417 -02     Ilosc     200,000 M

BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN. ROZEBRANIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0067   |      1,34   r-g    |      15,91|       21,32|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       21,32                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  27.  0231-0702 -01     Ilosc       8,000 SZT

SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7449   |      5,96   r-g    |      15,91|       94,81|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Woda                                     | 0,005    |      0,0400 m3     |       2,86|            |          0,11|             |

ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE       | 1        |      8,0000 szt.   |      22,50|            |        180,00|             |

OGRANICZAJACE-dopisany                   |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       94,81         180,11              |

| M.pom.                0,90              |

================================================================================================================================

POZYCJA  28.  0231-0702 -01     Ilosc       8,000 SZT

DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7449   |      5,96   r-g    |      15,91|       94,81|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       94,81                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   1 :                                            37.159,09

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   5

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

================================================================================================================================

POZYCJA  29.  0201-0701 -74     Ilosc       6,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 3,0044   |     18,03   r-g    |      15,91|      286,80|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      286,80                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  30.  0201-0704 -74     Ilosc       6,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III  GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5442   |      9,27   r-g    |      15,91|      147,41|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      147,41                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  31.  0201-0701 -22     Ilosc      88,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7448   |     65,54   r-g    |      15,91|     1042,78|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     1042,78                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  32.  0201-0704 -22     Ilosc      88,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3078   |     27,09   r-g    |      15,91|      430,94|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      430,94                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  33.  0201-0701 -25     Ilosc      68,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,1167   |     75,94   r-g    |      15,91|     1208,14|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|     1208,14                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  34.  0201-0704 -25     Ilosc      68,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4633   |     31,50   r-g    |      15,91|      501,24|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      501,24                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  35.  0510-0301 -01     Ilosc     176,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0126   |      2,22   r-g    |      15,91|       35,28|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,056    |      9,8560 m3     |      29,01|            |        285,92|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,008    |      1,4080 m-g    |      57,60|            |              |        81,10|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       35,28         285,92         81,10|

| M.pom.                5,72              |

================================================================================================================================

POZYCJA  36.  0510-0301 -02     Ilosc     136,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0179   |      2,43   r-g    |      15,91|       38,73|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,076    |     10,3360 m3     |      29,01|            |        299,85|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,0114   |      1,5504 m-g    |      57,60|            |              |        89,30|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       38,73         299,85         89,30|

| M.pom.                6,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  37.  0510-0303 -03     Ilosc      68,000 M

UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1282   |      8,72   r-g    |      15,91|      138,70|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP SRS160-dopisany        | 1        |     68,0000 m      |      52,70|            |       3583,60|             |

|          |                    |           |            |              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   6

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

c.d. pozycji  37.

================================================================================================================================

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0042   |      0,2856 m-g    |      44,39|            |              |        12,68|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      138,70        3583,60         12,68|

| M.pom.               71,67              |

================================================================================================================================

POZYCJA  38.  0510-0103 -05     Ilosc      88,000 M

UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3068   |     27,00   r-g    |      15,91|      429,54|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Folia kalandrowana z PCW                 | 0,42     |     36,9600 m2     |      12,61|            |        466,07|             |

uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm        |          |                    |           |            |              |             |

OPASKA KABLOWA TYPU OKI                  | 0,1      |      8,8000 szt    |       2,90|            |         25,52|             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |     88,0000 m      |     163,57|            |      14394,16|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,5896 m-g    |      44,39|            |              |        26,17|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      429,54       14885,75         26,17|

| M.pom.              297,71              |

================================================================================================================================

POZYCJA  39.  0510-0114 -04     Ilosc      68,000 M

UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS 4X240

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4446   |     30,23   r-g    |      15,91|      481,00|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |     68,0000 m      |     163,57|            |      11122,76|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,4556 m-g    |      44,39|            |              |        20,22|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      481,00       11122,76         20,22|

================================================================================================================================

POZYCJA  40.  0510-0117 -05     Ilosc       4,000 M

UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV KABEL YAKXS 4X240

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3823   |      1,53   r-g    |      15,91|       24,33|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

OPASKA KABLOWA TYPU OKI                  | 0,05     |      0,2000 szt    |       2,90|            |          0,58|             |

KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV  | 1        |      4,0000 m      |     163,57|            |        654,28|             |

PROD TELE-FONIKA-dopisany                |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,0268 m-g    |      44,39|            |              |         1,19|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       24,33         654,86          1,19|

| M.pom.               13,10              |

================================================================================================================================

POZYCJA  41.  0510-0603 -10     Ilosc       2,000 SZT

OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240 MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 4,7559   |      9,51   r-g    |      15,91|      151,33|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH     | 4,0      |      8,0000 szt    |      26,50|            |        212,00|             |

ALUM.TYP 2KA-240                         |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      151,33         212,00              |

| M.pom.                4,24              |

================================================================================================================================

POZYCJA  42.  0403-0305 -02     Ilosc       3,000 SZT

WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0683   |      0,20   r-g    |      15,91|        3,26|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ   |          |      3,0000 szt.   |      35,50|            |        106,50|             |

MOCY WT-1/gF  100A-dopisany              |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        3,26         106,50              |

| M.pom.                4,26              |

================================================================================================================================

POZYCJA  43.  0201-0236 -02     Ilosc      15,200 M3

ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   7

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

c.d. pozycji  43.

================================================================================================================================

Robocizna ogolem                         | 0,2273   |      6,91   r-g    |      15,91|      109,94|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Ubijak elektryczny 200 kg                | 0,1380   |      2,0976 m-g    |      32,20|            |              |        67,54|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000                                    |      109,94                        67,54|

================================================================================================================================

POZYCJA  44.  0401-0108 -02     Ilosc      19,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6300   |     30,97   r-g    |      15,91|      492,73|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,85     |     16,1500 m-g    |      54,34|            |              |       877,59|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      492,73                       877,59|

================================================================================================================================

POZYCJA  45.  0401-0108 -04     Ilosc      19,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,03     |      8,5500 m-g    |      54,34|            |              |       464,61|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000                                    |                                   464,61|

================================================================================================================================

POZYCJA  46.  0201-0505 -01     Ilosc     156,000 M2

PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0955   |     14,90   r-g    |      15,91|      237,03|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      237,03                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  47.  0403-1203 -01     Ilosc       1,000 ODC.

BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O ILOSCI ZYL DO 4

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,8000   |      1,80   r-g    |      15,91|       28,64|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       28,64                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  48.  0403-1205 -05     Ilosc       2,000 POMIAR

BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR PIERWSZY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,5000   |      1,00   r-g    |      15,91|       15,91|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       15,91                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  49.  Mm158876        Ilosc       1,000 KPL

INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :     2000,00   |                    2000,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  50.  Mm159275        Ilosc       1,000 KPL

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      200,00   |                     200,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  51.  Mm159306        Ilosc       1,000 KPL

WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      850,00   |                     850,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  52.  0225-0417 -01     Ilosc     312,000 M

BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA  OSTRZEGAWCZA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0083   |      2,59   r-g    |      15,91|       41,20|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.-      | 1,04     |    324,4800 M      |       1,06|            |        343,95|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       41,20         343,95              |

================================================================================================================================

POZYCJA  53.  0225-0417 -02     Ilosc     312,000 M

BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN. ROZEBRANIE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0067   |      2,09   r-g    |      15,91|       33,26|              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   8

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

c.d. pozycji  53.

================================================================================================================================

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       33,26                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  54.  0231-0702 -01     Ilosc      12,000 SZT

SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7449   |      8,94   r-g    |      15,91|      142,22|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Woda                                     | 0,005    |      0,0600 m3     |       2,86|            |          0,17|             |

ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE       | 1        |     12,0000 szt.   |      22,50|            |        270,00|             |

OGRANICZAJACE-dopisany                   |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      142,22         270,17              |

| M.pom.                1,35              |

================================================================================================================================

POZYCJA  55.  0231-0702 -01     Ilosc      12,000 SZT

DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7449   |      8,94   r-g    |      15,91|      142,22|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      142,22                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   2 :                                            49.622,19

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona   9

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

================================================================================================================================

POZYCJA  56.  0201-0701 -22     Ilosc      35,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7448   |     26,07   r-g    |      15,91|      414,74|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      414,74                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  57.  0201-0704 -22     Ilosc      35,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3078   |     10,77   r-g    |      15,91|      171,40|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      171,40                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  58.  0201-0701 -25     Ilosc       7,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,1167   |      7,82   r-g    |      15,91|      124,37|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      124,37                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  59.  0201-0704 -25     Ilosc       7,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4633   |      3,24   r-g    |      15,91|       51,60|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       51,60                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  60.  0510-0301 -01     Ilosc      70,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0126   |      0,88   r-g    |      15,91|       14,04|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,056    |      3,9200 m3     |      29,01|            |        113,72|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,008    |      0,5600 m-g    |      57,60|            |              |        32,26|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       14,04         113,72         32,26|

| M.pom.                2,27              |

================================================================================================================================

POZYCJA  61.  0510-0301 -02     Ilosc      14,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0179   |      0,25   r-g    |      15,91|        3,98|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,076    |      1,0640 m3     |      29,01|            |         30,87|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,0114   |      0,1596 m-g    |      57,60|            |              |         9,19|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        3,98          30,87          9,19|

| M.pom.                0,62              |

================================================================================================================================

POZYCJA  62.  0510-0303 -02     Ilosc       7,000 M

UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1282   |      0,90   r-g    |      15,91|       14,27|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP SRS110-dopisany        | 1        |      7,0000 m      |      25,79|            |        180,53|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,004    |      0,0280 m-g    |      44,39|            |              |         1,24|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       14,27         180,53          1,24|

| M.pom.                3,61              |

================================================================================================================================

POZYCJA  63.  0510-0103 -02     Ilosc      35,000 M

UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 4X6   -PRZYKR. FOLIA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0646   |      2,26   r-g    |      15,91|       35,95|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Folia kalandrowana z PCW                 | 0,42     |     14,7000 m2     |      12,61|            |        185,37|             |

uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm        |          |                    |           |            |              |             |

KABEL YKY 4X6MM2-dopisany                | 1        |     35,0000 m      |      41,81|            |       1463,35|             |

|          |                    |           |            |              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  10

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

c.d. pozycji  63.

================================================================================================================================

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,2345 m-g    |      44,39|            |              |        10,41|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       35,95        1648,72         10,41|

| M.pom.               32,97              |

================================================================================================================================

POZYCJA  64.  0510-0114 -02     Ilosc       7,000 M

UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YKY 4X6

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1273   |      0,89   r-g    |      15,91|       14,18|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL YKY 4X6MM2-dopisany                | 1        |      7,0000 m      |      41,81|            |        292,67|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,0469 m-g    |      44,39|            |              |         2,08|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       14,18         292,67          2,08|

================================================================================================================================

POZYCJA  65.  0510-0117 -02     Ilosc       2,000 M

UKLAD.W SLUPIE  OSWIETLENIOWYM KABEL YKY 4X6

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1174   |      0,23   r-g    |      15,91|        3,73|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL YKY 4X6MM2-dopisany                | 1        |      2,0000 m      |      41,81|            |         83,62|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,0134 m-g    |      44,39|            |              |         0,59|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        3,73          83,62          0,59|

================================================================================================================================

POZYCJA  66.  0508-0608 -07     Ilosc      45,000 M

UKLADANIE BEDNARKI PFE 25X4 W ROWACH KABLOWYCH

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1036   |      4,66   r-g    |      15,91|       74,19|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG-     | 0,785    |     35,3250 M      |       9,52|            |        336,29|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,0542   |      2,4390 m-g    |       6,45|            |              |        15,73|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       74,19         336,29         15,73|

================================================================================================================================

POZYCJA  67.  0508-0617 -02     Ilosc       1,000 SZT

LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 200MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2689   |      0,27   r-g    |      15,91|        4,28|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,1408   |      0,1408 m-g    |       6,45|            |              |         0,91|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        4,28                         0,91|

================================================================================================================================

POZYCJA  68.  0508-0617 -05     Ilosc       1,000 SZT

LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO 120MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2689   |      0,27   r-g    |      15,91|        4,28|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,1408   |      0,1408 m-g    |       6,45|            |              |         0,91|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        4,28                         0,91|

================================================================================================================================

POZYCJA  69.  0510-0604 -06     Ilosc       2,000 SZT

OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   6 MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,2797   |      2,56   r-g    |      15,91|       40,72|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH     | 4        |      8,0000 szt    |       1,50|            |         12,00|             |

MIEDZ.TYP K-6/5.3-dopisany               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       40,72          12,00              |

| M.pom.                0,24              |

================================================================================================================================

POZYCJA  70.  0201-0707 -02     Ilosc       1,800 M3

WYKOPY RECZNE WRAZ Z ZASYP.DLA SLUPA OSWIETLENIOWEGO -DEMONTAZ  I MONTAZ WYKOPY O GLEB.DO 1.5M  GRUNT KAT.III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,8584   |     10,29   r-g    |      15,91|      163,72|              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  11

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

c.d. pozycji  70.

================================================================================================================================

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  2,000                                    |      163,72                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  71.  0510-0709 -05     Ilosc       1,000 SZT

DEMONTAZ  SLUPA OSWIETLENIOWEGO SLUP STALOWY ISTNIEJACY  Z OSPRZETEM OSWIETLENIOWYM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 6,2744   |      5,02   r-g    |      15,91|       79,86|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                | 1,64     |      1,3120 m-g    |      69,50|            |              |        91,18|

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,45     |      0,3600 m-g    |      54,34|            |              |        19,56|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S=  0,800                                    |       79,86                       110,75|

================================================================================================================================

POZYCJA  72.  0510-0709 -05     Ilosc       1,000 SZT

MECHAN.STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO  ISTNIEJACEGO SLUP STALOWY  KAT. I-III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 6,2744   |      6,27   r-g    |      15,91|       99,83|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,123    |      0,1230 m3     |      29,01|            |          3,57|             |

ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH WIELOFRAKCYJNY  | 0,243    |      0,2430 m3     |      75,55|            |         18,36|             |

UZIARN.5-80 MM /GR.I/                    |          |                    |           |            |              |             |

Cement portlandzki zwykly bez dodatkow   | 0,11     |      0,1100 t      |     257,74|            |         28,35|             |

"35"                                     |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                | 1,64     |      1,6400 m-g    |      69,50|            |              |       113,98|

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,45     |      0,4500 m-g    |      54,34|            |              |        24,45|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       99,83          50,28        138,43|

| M.pom.                1,01              |

================================================================================================================================

POZYCJA  73.  0512-0307 -01     Ilosc       1,920 M2

ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH CZESCI SLUPOW -KONSERWACJA ZABEZPIECZENIE PODZIEMNEJ CZESCI SLUPA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4394   |      0,84   r-g    |      15,91|       13,42|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Lepik asfaltowy na zimno                 | 5,4      |     10,3680 kg     |       0,95|            |          9,85|             |

Roztwor asfaltowy do gruntowania         | 0,69     |      1,3248 kg     |       3,03|            |          4,01|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,08     |      0,1536 m-g    |      54,34|            |              |         8,35|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       13,42          13,86          8,35|

| M.pom.                0,49              |

================================================================================================================================

POZYCJA  74.  0510-1005 -02     Ilosc       1,000 SZT

DEMONTAZ I MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAWY ISTNIEJACEJ

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,5922   |      1,07   r-g    |      15,91|       16,96|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,06     |      0,1080 m-g    |      44,39|            |              |         4,79|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  1,800  M=  1,000  S=  1,800                                    |       16,96                         4,79|

================================================================================================================================

POZYCJA  75.  ROB             Ilosc       5,000 R-G

KONSERWACJA  OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :       15,91   |       79,55                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  76.  0201-0701 -22     Ilosc      30,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7448   |     22,34   r-g    |      15,91|      355,49|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      355,49                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  77.  0201-0704 -22     Ilosc      30,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3078   |      9,23   r-g    |      15,91|      146,91|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      146,91                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  78.  0510-0103 -02     Ilosc      30,000 M

DEMONTAZ  ISTNIEJACEGO  KABLA Z ZIEMI

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  12

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

================================================================================================================================

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0646   |      1,55   r-g    |      15,91|       24,67|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S= 0                                         |       24,67                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  79.  0510-0604 -06     Ilosc       1,000 SZT

ODLACZENIE  KABLA  ZE SLUPA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,2798   |      0,64   r-g    |      15,91|       10,18|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,500  M= 0       S= 0                                         |       10,18                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  80.  Mm158876        Ilosc       1,000 KPL

INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za KPL      :      500,00   |                     500,00              |

================================================================================================================================

POZYCJA  81.  0201-0236 -02     Ilosc       2,800 M3

ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2273   |      1,27   r-g    |      15,91|       20,25|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Ubijak elektryczny 200 kg                | 0,1380   |      0,3864 m-g    |      32,20|            |              |        12,44|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000                                    |       20,25                        12,44|

================================================================================================================================

POZYCJA  82.  0401-0108 -02     Ilosc       2,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6300   |      3,26   r-g    |      15,91|       51,87|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,85     |      1,7000 m-g    |      54,34|            |              |        92,38|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       51,87                        92,38|

================================================================================================================================

POZYCJA  83.  0401-0108 -04     Ilosc       2,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,03     |      0,9000 m-g    |      54,34|            |              |        48,91|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000                                    |                                    48,91|

================================================================================================================================

POZYCJA  84.  0201-0505 -01     Ilosc      35,000 M2

PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0955   |      3,34   r-g    |      15,91|       53,18|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       53,18                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   3 :                                             8.059,60

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  13

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     4 ZASILANIE  BRAM WJAZDOWYCH-45310000-3;45315600-4

================================================================================================================================

POZYCJA  85.  0201-0701 -22     Ilosc      55,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,7448   |     40,96   r-g    |      15,91|      651,74|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      651,74                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  86.  0201-0704 -22     Ilosc      55,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,3078   |     16,93   r-g    |      15,91|      269,34|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      269,34                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  87.  0201-0701 -25     Ilosc      15,000 M

RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,1167   |     16,75   r-g    |      15,91|      266,50|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      266,50                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  88.  0201-0704 -25     Ilosc      15,000 M

RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4633   |      6,95   r-g    |      15,91|      110,57|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      110,57                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  89.  0510-0301 -01     Ilosc     110,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0126   |      1,39   r-g    |      15,91|       22,05|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,056    |      6,1600 m3     |      29,01|            |        178,70|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,008    |      0,8800 m-g    |      57,60|            |              |        50,69|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       22,05         178,70         50,69|

| M.pom.                3,57              |

================================================================================================================================

POZYCJA  90.  0510-0301 -02     Ilosc      30,000 M

NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. 0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0179   |      0,54   r-g    |      15,91|        8,54|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH               | 0,076    |      2,2800 m3     |      29,01|            |         66,14|             |

|          |                    |           |            |              |             |

Samochod samowyladowczy 5t /1/           | 0,0114   |      0,3420 m-g    |      57,60|            |              |        19,70|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        8,54          66,14         19,70|

| M.pom.                1,32              |

================================================================================================================================

POZYCJA  91.  0510-0303 -02     Ilosc      15,000 M

UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1282   |      1,92   r-g    |      15,91|       30,59|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

RURY OSLONOWE TYP SRS110 "AROT"-dopisany | 1        |     15,0000 m      |      25,79|            |        386,85|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,004    |      0,0600 m-g    |      44,39|            |              |         2,66|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       30,59         386,85          2,66|

| M.pom.                7,74              |

================================================================================================================================

POZYCJA  92.  0510-0103 -02     Ilosc      55,000 M

UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 5X6   -PRZYKR. FOLIA

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0646   |      3,55   r-g    |      15,91|       56,49|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Folia kalandrowana z PCW                 | 0,42     |     23,1000 m2     |      12,61|            |        291,29|             |

uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm        |          |                    |           |            |              |             |

KABEL YKY  5x6 MM2-dopisany              | 1        |     55,0000 m      |      52,97|            |       2913,35|             |

|          |                    |           |            |              |             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  14

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     4 ZASILANIE  BRAM WJAZDOWYCH-45310000-3;45315600-4

c.d. pozycji  92.

================================================================================================================================

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,3685 m-g    |      44,39|            |              |        16,36|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       56,49        3204,64         16,36|

| M.pom.               64,09              |

================================================================================================================================

POZYCJA  93.  0510-0114 -02     Ilosc      15,000 M

UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV KABEL YKY 5X6

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,1273   |      1,91   r-g    |      15,91|       30,38|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KABEL YKY  5x6 MM2-dopisany              | 1        |     15,0000 m      |      52,97|            |        794,55|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/              | 0,0067   |      0,1005 m-g    |      44,39|            |              |         4,46|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       30,38         794,55          4,46|

================================================================================================================================

POZYCJA  94.  0510-0604 -06     Ilosc       2,000 SZT

OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   6 MM2

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,2797   |      2,56   r-g    |      15,91|       40,72|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH     | 5        |     10,0000 szt    |       1,50|            |         15,00|             |

MIEDZ.TYP K-6/5.3-dopisany               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       40,72          15,00              |

| M.pom.                0,30              |

================================================================================================================================

POZYCJA  95.  0508-0816 -26     Ilosc       2,000 SZT

PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,4325   |      2,87   r-g    |      15,91|       45,58|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       45,58                             |

================================================================================================================================

POZYCJA  96.  0201-0236 -02     Ilosc       5,600 M3

ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV SPOISTY

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,2273   |      2,55   r-g    |      15,91|       40,50|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Ubijak elektryczny 200 kg                | 0,1380   |      0,7728 m-g    |      32,20|            |              |        24,88|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  2,000  M=  1,000  S=  1,000                                    |       40,50                        24,88|

================================================================================================================================

POZYCJA  97.  0401-0108 -02     Ilosc       5,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,6300   |      8,15   r-g    |      15,91|      129,67|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,85     |      4,2500 m-g    |      54,34|            |              |       230,95|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      129,67                       230,95|

================================================================================================================================

POZYCJA  98.  0401-0108 -04     Ilosc       5,000 M3

WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,03     |      2,2500 m-g    |      54,34|            |              |       122,27|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R= 15,000  M= 15,000  S= 15,000                                    |                                   122,27|

================================================================================================================================

POZYCJA  99.  0201-0505 -01     Ilosc      70,000 M2

PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0955   |      6,69   r-g    |      15,91|      106,36|              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      106,36                             |

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   4 :                                             8.932,99

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  15

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     5 MODERN.STACJI PZL-ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7

================================================================================================================================

POZYCJA 100.  0514-0404 -02     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ WYLACZNIKA  NSX 400N

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 7,8502   |      7,85   r-g    |      15,91|      124,90|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

WYLACZNIK NSX 400-SCHNEIDER-dopisany     | 1        |      1,0000 szt.   |    6834,63|            |       6834,63|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,58     |      0,5800 m-g    |      54,34|            |              |        31,52|

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,11     |      0,1100 m-g    |       6,45|            |              |         0,71|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      124,90        6834,63         32,23|

| M.pom.              170,87              |

================================================================================================================================

POZYCJA 101.  0514-0410 -03     Ilosc       3,000 SZT

MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH PZZEKLADNIK  400/5A

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 1,5471   |      4,64   r-g    |      15,91|       73,84|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEKLADNIK PRADOWY  400/5 KL 0,5-       | 1        |      3,0000 SZT    |     129,56|            |        388,68|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,11     |      0,3300 m-g    |       6,45|            |              |         2,13|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       73,84         388,68          2,13|

================================================================================================================================

POZYCJA 102.  0514-0501 -06     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ PRZEKAZNIKOW PM-710 -MOBUS

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,5212   |      2,52   r-g    |      15,91|       40,11|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

PRZEKAZNIK PM-710 -MOBUS-dopisany        | 1        |      1,0000 szt.   |    1516,79|            |       1516,79|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,01     |      0,0100 m-g    |      54,34|            |              |         0,54|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       40,11        1516,79          0,54|

================================================================================================================================

POZYCJA 103.  0403-0305 -02     Ilosc       3,000 SZT

WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA  250A

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,0683   |      0,20   r-g    |      15,91|        3,26|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ   | 1        |      3,0000 szt.   |      35,64|            |        106,92|             |

MOCY WT-2/gG 250A-dopisany               |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        3,26         106,92              |

| M.pom.                4,28              |

================================================================================================================================

POZYCJA 104.  0508-0701 -14     Ilosc       8,000 SZT

MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH KONSTR. OPOMOCNICZE -PLYTY OSLONOWE

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,4244   |      3,40   r-g    |      15,91|       54,02|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -PLYTA  POZIOMA  03453-      |          |      1,0000 szt.   |     208,10|            |        208,10|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  3P-03643-   |          |      1,0000 szt.   |      63,13|            |         63,13|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -PLYTA  ELASTYCZNA  04751-   |          |      3,0000 szt.   |     392,60|            |       1177,80|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -POLACZENIA  TRANSFEROWE  -  | 1        |      8,0000 szt.   |     214,56|            |       1716,48|             |

04459-dopisany                           |          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  MODULOWA    |          |      3,0000 szt.   |      13,53|            |         40,59|             |

UZUPELNIENIE -03801-dopisany             |          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJA -ADAPTER  33P-432584-        |          |      1,0000 szt.   |      74,95|            |         74,95|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       54,02        3281,05              |

| M.pom.                5,20              |

================================================================================================================================

POZYCJA 105.  ROB             Ilosc      35,000 R-G

WYKONANIE  PRZELACZEN PRZEWODOW;KABLI   W POLU  NR 7

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :       15,91   |      556,85                             |

================================================================================================================================

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  16

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     5 MODERN.STACJI PZL-ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7

c.d. pozycji 105.

================================================================================================================================

POZYCJA 106.  ROB             Ilosc      40,000 R-G

PRZELOZENIE APARATURY  POTRZEB WLASNYCH Z POLA  NR 1  DO POLA  NR 7

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :       15,91   |      636,40                             |

================================================================================================================================

POZYCJA 107.  0514-0404 -01     Ilosc       1,000 SZT

DEMONTAZ  UKLADU  SZR  /UA/-NA100W;STEROWNIKOW W POLU NR 1

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 6,7424   |      5,39   r-g    |      15,91|       85,82|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,12     |      0,0960 m-g    |      54,34|            |              |         5,22|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

wsp. korygujace : R=  0,800  M= 0       S=  0,800                                    |       85,82                         5,22|

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   5 :                                            15.289,24

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  17

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     6 MODERNIZACJA STACJI PZL-POLE NR4  -45315700-5

================================================================================================================================

POZYCJA 108.  0514-0403 -02     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ BLOKADY   ZE  STYKAMI  Z+2Z-48609 W POLU NR 4

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 2,8650   |      2,87   r-g    |      15,91|       45,58|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

BLOKADA   O NUMERZE  48609-dopisany      | 1        |      1,0000 szt.   |    5197,05|            |       5197,05|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,1      |      0,1000 m-g    |      54,34|            |              |         5,43|

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,11     |      0,1100 m-g    |       6,45|            |              |         0,71|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|       45,58        5197,05          6,14|

| M.pom.              129,93              |

================================================================================================================================

POZYCJA 109.  0508-0701 -16     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH PLYTA  DO  WYPELNIENIA  CZOLA  SZR  DLA  ELEMENTOW

SYNOPTYCZNYCH.

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,5032   |      0,50   r-g    |      15,91|        8,01|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA DO WYPELN.    | 1        |      1,0000 szt.   |     179,40|            |        179,40|             |

CZOLA POLA SZR DLA ELEM.SYNOPT.-dopisany |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        8,01         179,40              |

| M.pom.                4,49              |

================================================================================================================================

POZYCJA 110.  0508-0701 -16     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PRZYKRECANYCH PLYTA  STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 0,5032   |      0,50   r-g    |      15,91|        8,01|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA STEROWNIKA    | 1        |      1,0000 szt.   |     179,40|            |        179,40|             |

Z WYPOSAZENIEM-dopisany                  |          |                    |           |            |              |             |

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|        8,01         179,40              |

| M.pom.                4,49              |

================================================================================================================================

POZYCJA 111.  0514-0404 -01     Ilosc       3,000 SZT

MONTAZ NAPEDU  SILNIKOWEGO  -48527

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 6,7424   |     20,23   r-g    |      15,91|      321,81|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

NAPED  SILNIKOWY  220VAC-48527-dopisany  | 1        |      3,0000 szt.   |    3856,86|            |      11570,58|             |

|          |                    |           |            |              |             |

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,12     |      0,3600 m-g    |      54,34|            |              |        19,56|

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,11     |      0,3300 m-g    |       6,45|            |              |         2,13|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      321,81       11570,58         21,69|

================================================================================================================================

POZYCJA 112.  0514-0404 -02     Ilosc       1,000 SZT

MONTAZ UKLADU  SZR APZ  NR 2T1G1S-LW2OS

------------------------------------------- norma ----- naklad --- jm ------- cena -----Robocizna-----Materialy--------Sprzet---

Robocizna ogolem                         | 7,8502   |      7,85   r-g    |      15,91|      124,90|              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

UKLAD  SZR  APZ-dopisany                 | 1        |      1,0000 szt.   |    8580,00|            |       8580,00|             |

UKLAD  SZR  APZ  -STYKI POMOCNICZE-      | 1        |      1,0000 szt.   |    1800,00|            |       1800,00|             |

dopisany                                 |          |                    |           |            |              |             |

|          |                    |           |            |              |             |

Zuraw samochodowy 5-6 t /1/              | 0,58     |      0,5800 m-g    |      75,50|            |              |        43,79|

SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/               | 0,58     |      0,5800 m-g    |      54,34|            |              |        31,52|

Spawarka transformatorowa 500A           | 0,11     |      0,1100 m-g    |       6,45|            |              |         0,71|

--------------------------------------------|--- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

|      124,90       10380,00         76,02|

| M.pom.              214,50              |

================================================================================================================================

POZYCJA 113.  ROB             Ilosc      10,000 R-G

ADAPTACJA  PROGRAMU   UKLADU  SZR

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :       15,91   |      159,10                             |

================================================================================================================================

POZYCJA 114.  ROB             Ilosc      25,000 R-G

DEMONTAZE  ZBEDNEJ APARATURY  Z POLA  NR 4;PRZELACZENA APARATOW

---- Razem ---- koszty -- bezposrednie ----

Cena za R-G      :       15,91   |      397,75                             |

PentaKoszt                 Naklady RMS w pozycjach  z wycena                                                          strona  18

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT     6 MODERNIZACJA STACJI PZL-POLE NR4  -45315700-5

c.d. pozycji 114.

================================================================================================================================

================================================================================================================================

RAZEM WARTOSC ELEMENTU   6 :                                            30.017,09

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU   :                                           149.080,20

Koniec zestawienia

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   1

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogolem                                                          1124,3470 r-g           15,91      17888,36

-----------------

Koszty bezposrednie         17.888,36

Koszty posrednie  65,80 %         11.770,54

Zysk 11,30 %          3.351,45

-----------------

RAZEM  ROBOCIZNA         33.010,35

MATERIALY                    Cennik materialow WG CEN SEKOCENBUD

---------

1040700 Lepik asfaltowy na zimno                                                    10,3680 kg             0,95          9,85

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                         35,3250 M              9,52        336,29

1511711 FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA - SZARA                      0,0100 dm3           31,50          0,32

1512201 LAKIER ASFALTOWY OGŕLNEGO STOSOWANIA CZARNY                                  0,8800 dm3           22,74         20,01

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                  95,7600 m2            12,61       1207,53

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                         532,4800 M              1,06        564,43

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                  46,3310 m3            29,01       1344,06

1602000 PIASEK                                                                       0,0400 m3            35,00          1,40

1602503 ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH WIELOFRAKCYJNY UZIARN.5-80 MM /GR.I/                0,2430 m3            75,55         18,36

1700301 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"                                  0,1100 t            257,74         28,35

1700304 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "25"                                  0,0250 t            528,00         13,20

2301400 Roztwor asfaltowy do gruntowania                                             1,3248 kg             3,03          4,01

2370600 MIESZANKA BETONOWA KLASY B75                                                 0,1500 m3           269,89         40,48

3930000 Woda                                                                         0,1180 m3             2,86          0,34

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                            20,0000 szt.          22,50        450,00

7010511 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-1/gF  100A                    6,0000 szt.          35,50        213,00

7010517 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-2/gG 250A ;80A              3+3,0000 szt.          35,64        106,92

7010550 ZWIERACZ NV 400A                                                             3,0000 szt           20,56         61,68

7041245 PRZEKAZNIK PM-710 -MOBUS                                                     1,0000 szt.        1516,79       1516,79

7140220 BLOKADA   O NUMERZE  48609                                                   1,0000 szt.        5197,05       5197,05

7190130 WYLACZNIK NSX 400-SCHNEIDER                                                  1,0000 szt.        6834,63       6834,63

7190196 NAPED  SILNIKOWY  220VAC-48527                                               3,0000 szt.        3856,86      11570,58

7190196 UKLAD  SZR  APZ                                                              1,0000 szt.        8580,00       8580,00

7190196 UKLAD  SZR  APZ  -STYKI POMOCNICZE                                           1,0000 szt.        1800,00       1800,00

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  POZIOMA  03453                                           1,0000 szt.         208,10        208,10

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  3P-03643                                        1,0000 szt.          63,13         63,13

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  ELASTYCZNA  04751                                        3,0000 szt.         392,60       1177,80

7340713 KONSTRUKCJA -POLACZENIA  TRANSFEROWE  -04459                                 8,0000 szt.         214,56       1716,48

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  MODULOWA  UZUPELNIENIE -03801                   3,0000 szt.          13,53         40,59

7340713 KONSTRUKCJA -ADAPTER  33P-432584                                             1,0000 szt.          74,95         74,95

7581126 RURY OSLONOWE TYP SRS160                                                   114,0000 m             52,70       6007,80

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110                                                     7,0000 m             25,79        180,53

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110 "AROT"                                             15,0000 m             25,79        386,85

7620510 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-240                       16,0000 szt           26,50        424,00

7620903 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-6/5.3                      18,0000 szt            1,50         27,00

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                     14,2000 szt            2,90         41,18

7961512 KABEL YKY  5x6 MM2                                                          70,0000 m             52,97       3707,90

7961524 KABEL YKY 4X6MM2                                                            44,0000 m             41,81       1839,64

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA                   260,0000 m            163,57      42528,20

8161401 STUDNIA KABLOWA SK-2                                                         1,0000 szt.         609,60        609,60

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA DO WYPELN.CZOLA POLA SZR DLA ELEM.SYNOPT.         1,0000 szt.         179,40        179,40

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM                        1,0000 szt.         179,40        179,40

8380103 TABLICZKA OZNACZENIOWA                                                       1,0000 szt.          10,00         10,00

9130894 PRZEKLADNIK PRADOWY  400/5 KL 0,5                                            3,0000 SZT          129,56        388,68

m158876 USLUGA GEODEZYJNA                                                            2,0000 KPL         2000,00       4000,00

m158876 USLUGA GEODEZYJNA -M                                                         1,0000 KPL          500,00        500,00

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     2,0000 KPL          200,00        400,00

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         2,0000 KPL          850,00       1700,00

-----------------

Koszty bezposrednie        106.310,52

Materialy pomocnicze          1.303,47

-----------------

RAZEM  MATERIALY       107.613,99

SPRZET                       Cennik sprzetu WG CEN SEKOCENBUD

------

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                    4,5706 m-g           32,20        147,17

31112   ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                                                    2,9520 m-g           69,50        205,16

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                  0,5800 m-g           75,50         43,79

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  3,1806 m-g           44,39        141,19

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  55,0696 m-g           54,34       2992,48

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                              17,7988 m-g           57,60       1025,21

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                               3,7106 m-g            6,45         23,93

PentaKoszt                 Naklady RMS   zbiorczo   z wycena                                                      strona   2

KOSZTORYS  INWESTORSKI STACJA PZL

----------------------------------------------------------------------------------- naklad -j.m.------ cena --- wartosc ----

-----------------

Koszty bezposrednie          4.578,94

Koszty posrednie  65,80 %          3.012,94

Zysk 11,30 %            857,88

-----------------

RAZEM  SPRZET          8.449,76

WARTOSC KOSZTORYSU         149.080.20

Koniec zestawienia