PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚLUZY KONTROLI OSÓB I POJAZDÓW

W GDAŃSKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 200

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

  - WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych:

Istniejącego obiektu „biura przepustek” przylegającego do obiektu „śluzy kontroli pojazdów” Ściany podłużnej obiektu „śluzy kontroli pojazdów” od strony projektowanej dobudowy drugiej identycznej śluzy.

Fragmentów ściany podłużnej obiektu „śluzy kontroli pojazdów” od strony dobudowy obiektu „śluzy kontroli osób” w celu wykonania dodatkowych otworów drzwiowych.

Nawierzchni drogowej w obrębie projektowanego obiektu „śluzy kontroli pojazdów”.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółową specyfikację techniczną  stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Rozebraniu ulega:

    - Cały istniejący obiekt „biuro przepustek” łącznie z fundamentami.

    - Cała podłużna ściana obiektu „śluzy kontroli pojazdów” od strony projektowanej dobudowy drugiej identycznej śluzy w celu jej przestawienia i wbudowania w nowy obiekt.

    - Fragmenty ściany podłużnej obiektu „śluzy kontroli pojazdów” od strony dobudowy obiektu „śluzy kontroli osób” w celu wykonania dodatkowych otworów drzwiowych.

    - Nawierzchnia drogowa w obrębie projektowanego obiektu „śluzy kontroli pojazdów”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00

2.2 Materiały pomocnicze

2.2.1 Rusztowania

Rusztowania ramowe (np. typ „warszawskie”) należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę rusztowania można powierzyć tylko osobom, które przeszły szkolenie w tym zakresie. Montaż powinien odbywać się pod nadzorem uprawnionej osoby. Odbiór ustawionego rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

2.2.2  Deskowania i stemple

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót.

2.2.3 Pomosty i bariery ochronne

2.2.4 Tymczasowe odgrodzenie terenu objętego robotami rozbiórkowymi.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Narzędzia pneumatyczne, świdry, kilofy, oskardy, drągi stalowe, kliny, młoty, łopaty, szufle, przecinaki,  pochylnie lub zsypy (rynny).

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałow

Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do przewozu materiału rozbiórkowego lub składowane w miejscach wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:

- Zabezpieczenie dotyczące BHP (ogrodzenie i oznakowanie terenu niezbędnego do prowadzenia robót rozbiórkowych, znaki i napisy ostrzegawcze).

- Przygotowanie placu składowego dla materiałów budowlanych.

- Rozbiórka zadaszenia

- Rozbiórka fragmentów ścianek podschodowych istniejących schodów zewnętrznych

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m3 i (lub) m2.

Ilość robót  określa  się  na  podstawie  projektu   z 	 uwzględnieniem zmian   zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

Odbiór robót rozbiórkowych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami (pkt.5 i 6)

Podstawą odbioru powinna być:

  - pełna dokumentacja robocza ,

  - dziennik budowy.

  - zaświadczenia lub protokóły odbioru materiałów z odzysku na placu budowy,

  - sporządzenie protokółu końcowego zawierającego:

- wyniki kontroli stanu elementów konstrukcyjnych obiektu pozostałych po robotach rozbiórkowych

- wyszczególnienie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych

- terminy i sposoby usunięcia uszkodzeń.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m3 i (lub) m2  wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z     Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4	Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych Polskich Norm:

- PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

- PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony