PentaKoszt

FIRMA  BUDOWLANA

JERZY JUREWICZ

81-881 SOPOT UL KOLBERGA 18A/10

PRZEDMIAR  ROBÓT - STACJA PZL

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

-------------

OBIEKT      :  ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-ZASIL.BUDYNKU BIURA I ŚLUZY-YAKY 4X240;ZTACJA PZL

-------------

ADRES       :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im.LECHA  WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK  UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

RODZAJ ROBÓT:  ELEKTR.-ZASILANIE  ENERGETYCZNE-LINIE KABLOWE NN-STACJA PZL

-------------

INWESTOR    :  PORT LOTNICZY GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY 80-298 GDAŃSK UL. SŁOWACKIEGO 200

-------------

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:  KOSZTORYSANT  W. MOTYKA                2011.06.10

--------------------

PODSTAWA NORMY : KNRy, KNNRy, KSNRy  I KALKULACJE INDYWIDUALNE

----------------

C P V

GRUPA-45300000-0-ROBOTY  BUDOWLANE

KLASA-45310000-3-ROBOTY  ELEKTRYCZNE

KATEGORIA-45315600-4-LINIE  KABLOWE NN

45315700-5-ROZDZIELNICE

ZAMAWIAJACY:                                                                         WYKONAWCA :

------------                                                                         ------------

PentaKoszt                 Tabela Elementów Scalonych                                                              strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT - STACJA PZL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiekt : ROZB.I PRZEBUD.INFRASTUK. ENERG.-ZASIL.BUDYNKU BIURA I ŚLUZY-YAKY 4X240

Rodzaj robot : ELEKTR.-ZASILANIE  ENERGETYCZNE-LINIE KABLOWE NN-STACJA PZL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nr   Opis Elementu Robot    | Robocizna |   Materialy | K. zakupu |     Sprzet | K.posredn. |     Zysk  |           Razem |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  1 LINIA  KABLOWA NN-OD     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   L-100M-45315600-4         |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     326,1       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  2 LINIA  KABLOWA NN-OD     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   160M-45315600-4           |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     387,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -  |           |             |           |            |            |           |                 |

|   PRZESTAWIENIE  SLUPA -    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     131,2       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  4 ZASILANIE  BRAM          |           |             |           |            |            |           |                 |

|   WJAZDOWYCH-45310000-3;    |           |             |           |            |            |           |                 |

|   45315600-4                |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G     113,7       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  5 MODERN.STACJI PZL-       |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE   |           |             |           |            |            |           |                 |

|   ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7|           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      99,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|  6 MODERNIZACJA STACJI PZL- |           |             |           |            |            |           |                 |

|   POLE NR4  -45315700-5     |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G      67,0       |           |             |           |            |            |           |                 |

------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------------

|    RAZEM W KOSZTORYSIE      |           |             |           |            |            |           |                 |

|   Ilość R-G    1124,3       |           |             |           |            |            |           |                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec zestawienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   1

Element   1 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKDyr DO ZKS-YAKXS 4X240 L-100M-45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1. |0201-0701  74 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  2. |0201-0704  74 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  3. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  4. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  5. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     46,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  6. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     46,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  7. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    100,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  8. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     92,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  9. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |     46,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 10. |5002-0301  06 |STUDNIA KABLOWA STUDNIA SK-2 GRUNT KAT. III           |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 11. |0510-0103  05 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     50,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 12. |0510-0114  04 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS |M       |     46,000|             |                |

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 13. |0510-0117  05 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV   |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YAKXS 4X240                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 14. |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 15. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3; |SZT     |      6,000|             |                |

|     |KNR           |ZWIERKA -3                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 16. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      9,520|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 17. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |     11,000|             |                |

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 18. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |     11,000|             |                |

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 19. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |    100,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 20. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      1,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 21. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 22. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 23. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 24. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 25. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    200,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 26. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    200,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 27. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |      8,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 28. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |      8,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   1

-----------------------------------

Element   2 LINIA  KABLOWA NN-OD  ZKB DO ZKS YAKXS 4X240 L-160M-45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 29. |0201-0701  74 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -PROBNE  PRZEKOPY      |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |GLEBOKOSC ROWU DO 1.2M SZER. DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT |        |           |             |                |

|     |              |KAT. III                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 30. |0201-0704  74 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI-PROBNE  PRZEKOPY   |M       |      6,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 1.2M GRUNT KAT. III           |        |           |             |                |

|     |              |GLEBOKOSC ROWU DO 1.0M                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 31. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     88,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 32. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     88,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 33. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     68,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 34. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     68,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 35. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    176,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 36. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    136,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 37. |0510-0303  03 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 160     |M       |     68,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 38. |0510-0103  05 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     88,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE 1KV KABEL YAKXS 4X240 -PRZYKR. FOLIA      |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 39. |0510-0114  04 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. 1KV KABEL YAKXS |M       |     68,000|             |                |

|     |KNR           |4X240                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 40. |0510-0117  05 |UKLAD.W ZLACZU  KABLOWYM  KABLI WIELOZYL.NA NAP.1KV   |M       |      4,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YAKXS 4X240                                     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 41. |0510-0603  10 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL. ALUM. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO  240  |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 42. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA   WT-2T gF-100A-3  |SZT     |      3,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 43. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |     15,200|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 44. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |     19,000|             |                |

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 45. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |     19,000|             |                |

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 46. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |    156,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 47. |0403-1203  01 |BADANIE LINII KABLOWEJ NN I STEROWNICZEJ KABEL NN O   |ODC.    |      1,000|             |                |

|     |KNR           |ILOSCI ZYL DO 4                                       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 48. |0403-1205  05 |BADANIA I POMIARY SKUTECZNOSCI ZEROWANIA, POMIAR      |POMIAR  |      2,000|             |                |

|     |KNR           |PIERWSZY                                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 49. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 50. |Mm159275      |OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ              |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 51. |Mm159306      |WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                  |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 52. |0225-0417  01 |BARIERKI OCHRONNE  NA SLUPKACH DREWN. -BUDOWA TASMA   |M       |    312,000|             |                |

|     |KNR           |OSTRZEGAWCZA                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 53. |0225-0417  02 |BARIERKI OCHRONNE Z DESEK NA SLUPKACH DREWN.          |M       |    312,000|             |                |

|     |KNR           |ROZEBRANIE                                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 54. |0231-0702  01 |SLUPKI DO ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     12,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 55. |0231-0702  01 |DEMONTAZ  ZNAKOW DROGOWYCH Z RUR STAL.O SREDN.  50MM  |SZT     |     12,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   2

-----------------------------------

Element   3 LINIA  OSWIETLENIOWA  -PRZESTAWIENIE  SLUPA -45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 56. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     35,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 57. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     35,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 58. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |      7,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 59. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |      7,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 60. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     70,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 61. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     14,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 62. |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110     |M       |      7,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 63. |0510-0103  02 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     35,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 4X6   -PRZYKR.    |        |           |             |                |

|     |              |FOLIA                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 64. |0510-0114  02 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV   |M       |      7,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YKY 4X6                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 65. |0510-0117  02 |UKLAD.W SLUPIE  OSWIETLENIOWYM KABEL YKY 4X6          |M       |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 66. |0508-0608  07 |UKLADANIE BEDNARKI PFE 25X4 W ROWACH KABLOWYCH        |M       |     45,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 67. |0508-0617  02 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU W WYKOPIE -NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |200MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 68. |0508-0617  05 |LACZENIE PRZEWODOW UZIEMIAJACYCH PRZEZ SPAWANIE       |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |WYKONANIE SPAWU NA SCIANIE NA PRZEWODZIE Z BEDN. DO   |        |           |             |                |

|     |              |120MM2                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 69. |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 4-ZYL.O PRZEKR.DO   6   |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 70. |0201-0707  02 |WYKOPY RECZNE WRAZ Z ZASYP.DLA SLUPA OSWIETLENIOWEGO -|M3      |      1,800|             |                |

|     |KNR           |DEMONTAZ  I MONTAZ WYKOPY O GLEB.DO 1.5M  GRUNT KAT.  |        |           |             |                |

|     |              |III                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 71. |0510-0709  05 |DEMONTAZ  SLUPA OSWIETLENIOWEGO SLUP STALOWY          |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |ISTNIEJACY  Z OSPRZETEM OSWIETLENIOWYM                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 72. |0510-0709  05 |MECHAN.STAWIANIE SLUPA OSWIETLENIOWEGO  ISTNIEJACEGO  |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |SLUP STALOWY  KAT. I-III                              |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 73. |0512-0307  01 |ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH CZESCI SLUPOW -KONSERWACJA |M2      |      1,920|             |                |

|     |KNR           |ZABEZPIECZENIE PODZIEMNEJ CZESCI SLUPA                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 74. |0510-1005  02 |DEMONTAZ I MONTAZ NA WYSIEGNIKU OPRAWY ISTNIEJACEJ    |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 75. |ROB           |KONSERWACJA  OPRAWY OSWIETLENIOWEJ                    |R-G     |      5,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 76. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ GLEBOKOSC    |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |ROWU DO 0.8M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 77. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI -DEMONTAZ          |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |SZEROKOSC DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC |        |           |             |                |

|     |              |ROWU DO 0.6M                                          |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 78. |0510-0103  02 |DEMONTAZ  ISTNIEJACEGO  KABLA Z ZIEMI                 |M       |     30,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 79. |0510-0604  06 |ODLACZENIE  KABLA  ZE SLUPA                           |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 80. |Mm158876      |INWENARYZACJA GEODEZYJNA  POWYKONAWCZA                |KPL     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 81. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      2,800|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 82. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 83. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |      2,000|             |                |

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 84. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |     35,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   3

-----------------------------------

Element   4 ZASILANIE  BRAM WJAZDOWYCH-45310000-3;45315600-4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 85. |0201-0701  22 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     55,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 86. |0201-0704  22 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     55,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 87. |0201-0701  25 |RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.8M |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |SZER. DNA WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 88. |0201-0704  25 |RECZNE ZASYPYWANIE ROWOW DLA KABLI SZEROKOSC DNA      |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |WYKOPU DO 0.6M GRUNT KAT. III GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 89. |0510-0301  01 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |    110,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.4 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 90. |0510-0301  02 |NASYPANIE NA DNIE ROWU KABLOWEGO WARSTWY PIASKU GRUB. |M       |     30,000|             |                |

|     |KNR           |0.1 M W ROWIE O SZER. 0.6 M                           |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 91. |0510-0303  02 |UKLADANIE W WYKOPIE  RUR OCHRONNYCH Z PCW SRS 110     |M       |     15,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 92. |0510-0103  02 |UKLADANIE RECZNE W ROWACH KABLOW.KABLI WIELOZYLOWYCH  |M       |     55,000|             |                |

|     |KNR           |NA NAPIECIE PONIZEJ 110KV KABEL YKY 5X6   -PRZYKR.    |        |           |             |                |

|     |              |FOLIA                                                 |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 93. |0510-0114  02 |UKLAD.W RURACH KABLI WIELOZYL.NA NAP. PONIZEJ 110KV   |M       |     15,000|             |                |

|     |KNR           |KABEL YKY 5X6                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 94. |0510-0604  06 |OBROBKA NA SUCHO KABLI  WIELOZYL.MIEDZ. O IZOL.I POWL.|SZT     |      2,000|             |                |

|     |KNR           |Z TWORZ.SZTUCZ. DO 1 KV KABEL 5-ZYL.O PRZEKR.DO   6   |        |           |             |                |

|     |              |MM2                                                   |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 95. |0508-0816  26 |PODLACZENIE SILNIKOW W OBUDOWIE SPECJALNEJ            |SZT     |      2,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 96. |0201-0236  02 |ZAGESZCZANIE NASYPOW UBIJAKAMI I ZAGESZCZARKAMI -     |M3      |      5,600|             |                |

|     |KNR           |DWUKROTNE UBIJAKI MECHANICZNE,KAT.GRUNTU III-IV       |        |           |             |                |

|     |              |SPOISTY                                               |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 97. |0401-0108  02 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ ZIEMI SAMOCHODAMI SKRZYNK.  |M3      |      5,000|             |                |

|     |KNR           |NA ODL.1 KM, GRUNT KAT.III                            |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 98. |0401-0108  04 |WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.01-03 ZA KAZDY         |M3      |      5,000|             |                |

|     |KNR           |NASTEPNY 1 KM                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

| 99. |0201-0505  01 |PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III |M2      |     70,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   4

-----------------------------------

Element   5 MODERN.STACJI PZL-ROZDZIELNICA 0.4KV-POLE ODPYWOWE AGREGATU;POLE NR7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|100. |0514-0404  02 |MONTAZ WYLACZNIKA  NSX 400N                           |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|101. |0514-0410  03 |MONTAZ PRZEKLADNIKOW POMIAR.SUCHYCH PZZEKLADNIK       |SZT     |      3,000|             |                |

|     |KNR           |400/5A                                                |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|102. |0514-0501  06 |MONTAZ PRZEKAZNIKOW PM-710 -MOBUS                     |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|103. |0403-0305  02 |WYMIANA WKLADEK TOPIKOWYCH WKLADKA  250A              |SZT     |      3,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|104. |0508-0701  14 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      8,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH KONSTR. OPOMOCNICZE -PLYTY OSLONOWE     |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|105. |ROB           |WYKONANIE  PRZELACZEN PRZEWODOW;KABLI   W POLU  NR 7  |R-G     |     35,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|106. |ROB           |PRZELOZENIE APARATURY  POTRZEB WLASNYCH Z POLA  NR 1  |R-G     |     40,000|             |                |

|     |              |DO POLA  NR 7                                         |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|107. |0514-0404  01 |DEMONTAZ  UKLADU  SZR  /UA/-NA100W;STEROWNIKOW W POLU |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |NR 1                                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   5

-----------------------------------

Element   6 MODERNIZACJA STACJI PZL-POLE NR4  -45315700-5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|108. |0514-0403  02 |MONTAZ BLOKADY   ZE  STYKAMI  Z+2Z-48609 W POLU NR 4  |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|109. |0508-0701  16 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH PLYTA  DO  WYPELNIENIA  CZOLA  SZR  DLA |        |           |             |                |

|     |              |ELEMENTOW  SYNOPTYCZNYCH.                             |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEDMIAR  ROBÓT

ST-E-00.01- CPV-45315700-5;45310000-3;45315600-4

nr strony   6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Lp. |   Podstawa   |                     Opis Robot                       | J.m.   |    Ilosc  |    Cena     |       Wartosc  |

|     |    wyceny    |                                                      |        |           | jednostkowa |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|  1  |      2       |                           3                          |   4    |      5    |       6     |        7       |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|110. |0508-0701  16 |MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH      |SZT     |      1,000|             |                |

|     |KNR           |PRZYKRECANYCH PLYTA  STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM       |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|111. |0514-0404  01 |MONTAZ NAPEDU  SILNIKOWEGO  -48527                    |SZT     |      3,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|112. |0514-0404  02 |MONTAZ UKLADU  SZR APZ  NR 2T1G1S-LW2OS               |SZT     |      1,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|113. |ROB           |ADAPTACJA  PROGRAMU   UKLADU  SZR                     |R-G     |     10,000|             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

|114. |ROB           |DEMONTAZE  ZBEDNEJ APARATURY  Z POLA  NR 4;           |R-G     |     25,000|             |                |

|     |              |PRZELACZENA APARATOW                                  |        |           |             |                |

------|--------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem element   6

-----------------------------------

Razem kosztorys

-------------------------------------

PentaKoszt                 Nakłady RMS   zbiorczo                                                                 strona   1

PRZEDMIAR  ROBÓT - STACJA PZL

----------------------------------------------------------------------------------- nakład -j.m.----------------------------

ROBOCIZNA

---------

999     Robocizna ogółem                                                          1124,3470 r-g

MATERIAŁY

---------

1040700 Lepik asfaltowy na zimno                                                    10,3680 kg

1120007 BEDNARKA OCYNKOWANA 25X4 1M=0.785KG                                         35,3250 M

1511711 FARBA OLEJNA NAWIERZCHNIOWA OGOLNEGO STOSOWANIA - SZARA                      0,0100 dm3

1512201 LAKIER ASFALTOWY OGŕLNEGO STOSOWANIA CZARNY                                  0,8800 dm3

1560414 Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. 0.4-0.6 mm                  95,7600 m2

1562113 TASMA OSTRZEGAWCZA BIALO-CZERWONA.                                         532,4800 M

1601800 PIASEK DO BETONOW ZWYKLYCH                                                  46,3310 m3

1602000 PIASEK                                                                       0,0400 m3

1602503 ZWIR DO BETONOW ZWYKLYCH WIELOFRAKCYJNY UZIARN.5-80 MM /GR.I/                0,2430 m3

1700301 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35"                                  0,1100 t

1700304 Cement portlandzki zwykly bez dodatkow "25"                                  0,0250 t

2301400 Roztwor asfaltowy do gruntowania                                             1,3248 kg

2370600 MIESZANKA BETONOWA KLASY B75                                                 0,1500 m3

3930000 Woda                                                                         0,1180 m3

3992003 ELEMENTY NA DROGACH-SLUPKI STALOWE OGRANICZAJACE                            20,0000 szt.

7010511 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-1/gF  100A                    6,0000 szt.

7010517 WKLADKA TOPIKOWA /BEZPIECZNIKOWA/DUZEJ MOCY WT-2/gG 250A                     3,0000 szt.

7010550 ZWIERACZ NV 400A                                                             3,0000 szt

7041245 PRZEKAZNIK PM-710 -MOBUS                                                     1,0000 szt.

7140220 BLOKADA   O NUMERZE  48609                                                   1,0000 szt.

7190130 WYLACZNIK NSX 400-SCHNEIDER                                                  1,0000 szt.

7190196 NAPED  SILNIKOWY  220VAC-48527                                               3,0000 szt.

7190196 UKLAD  SZR  APZ                                                              1,0000 szt.

7190196 UKLAD  SZR  APZ  -STYKI POMOCNICZE                                           1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  POZIOMA  03453                                           1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  3P-03643                                        1,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  ELASTYCZNA  04751                                        3,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -POLACZENIA  TRANSFEROWE  -04459                                 8,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -PLYTA  CZOLOWA  MODULOWA  UZUPELNIENIE -03801                   3,0000 szt.

7340713 KONSTRUKCJA -ADAPTER  33P-432584                                             1,0000 szt.

7581126 RURY OSLONOWE TYP SRS160                                                   114,0000 m

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110                                                     7,0000 m

7581128 RURY OSLONOWE TYP SRS110 "AROT"                                             15,0000 m

7620510 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH ALUM.TYP 2KA-240                       16,0000 szt

7620903 KONCOWKA KABLOWA DO ZAPRAS.NA ZYLACH MIEDZ.TYP K-6/5.3                      18,0000 szt

7640100 OPASKA KABLOWA TYPU OKI                                                     14,2000 szt

7961512 KABEL YKY  5x6 MM2                                                          70,0000 m

7961524 KABEL YKY 4X6MM2                                                            44,0000 m

7962113 KABEL ENERGETYCZ.YAKXS 4X240MM2 DO 1 KV PROD TELE-FONIKA                   260,0000 m

8161401 STUDNIA KABLOWA SK-2                                                         1,0000 szt.

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA DO WYPELN.CZOLA POLA SZR DLA ELEM.SYNOPT.         1,0000 szt.

8340713 KONSTRUKCJE WSPORCZE-PLYTA STEROWNIKA  Z WYPOSAZENIEM                        1,0000 szt.

8380103 TABLICZKA OZNACZENIOWA                                                       1,0000 szt.

9130894 PRZEKLADNIK PRADOWY  400/5 KL 0,5                                            3,0000 SZT

m158876 USLUGA GEODEZYJNA                                                            2,0000 KPL

m158876 USLUGA GEODEZYJNA -M                                                         1,0000 KPL

m159275 OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ                                     2,0000 KPL

m159306 WSPOLPRACA  Z ZAKLADEM ZE-WYLACZENIA                                         2,0000 KPL

SPRZĘT

------

12612   Ubijak elektryczny 200 kg                                                    4,5706 m-g

31112   ZURAW SAMOCHODOWY 4 T /1/                                                    2,9520 m-g

31114   Zuraw samochodowy 5-6 t /1/                                                  0,5800 m-g

39511   SAMOCHOD DOSTAWCZY O.9T /1/                                                  3,1806 m-g

39521   SAMOCHOD SKRZYNIOWY 5T /1/                                                  55,0696 m-g

39811   Samochod samowyladowczy 5t /1/                                              17,7988 m-g

72121   Spawarka transformatorowa 500A                                               3,7106 m-g

Koniec zestawienia