|  |  |  | STAL PROFILOWA |  |  |  |  | NR STR. | DATA | WYKONAŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „PROJEKT 2000” |  |  | Port Lotniczy Gdańsk ul. Słowackiego 200 Śluza kontroli osób i pojazdów Słupy S1, S2, S2′, S3 |  |  |  |  | 2 | 10.2010 | mgr inż. M. Stachura |
|  |  |  |  |  | Ciężar kg |  |  |  |  |  |
| Nr | Szt. | PROFIL GRUBOŚĆ BL. / SZEROKOŚĆ |  | Długość mm | jedn. | 1 szt. | Razem |  | Gat. mat. | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | #### Słup S1 szt.8 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |
| 1.0 | 1 | #### R 200x120x8 |  | 4340 | 37,6 | 163,18 | 163,18 |  | St3SX |  |
| 1.1 | 1 | #### Bl.250 x 16 |  | 250 | 31,4 | 7,85 | 7,85 |  | St3SX |  |
| 1.2 | 1 | #### Bl.240 x 12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 6,42 |  | St3SX |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 177,45 |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 3,19 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 180,64 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 8 szt. kg |  |  |  |  | 1445,12 |  |  |  |
|  |  | Słup S2 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |
| 7.0 | 1 | #### R 120x80x6 |  | 5000 | 17,60 | 88,0 | 88,00 |  | St3SX |  |
| 7.1 | 1 | #### Bl.170 x 12 |  | 220 | 16,00 | 3,52 | 3,52 |  | St3SX |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 91,52 |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 93,17 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 4 szt. kg |  |  |  |  | 372,68 |  |  |  |
|  |  | Słup S2′ szt.3 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |
| 8.0 | 1 | #### Rura 120x80x6 |  | 4000 | 17,60 | 70,40 | 70,40 |  | St3SX |  |
| 7.1 | 1 | #### Bl.170 x 12 |  | 220 | 16,00 | 3,52 | 3,52 |  | St3SX |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 73,93 |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 75,25 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 3 szt. kg |  |  |  |  | 225,75 |  |  |  |
|  |  | #### Słup S3 szt.12 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |
| 5.0 | 1 | #### Rura 200x120x8 |  | 2430 | 37,6 | 91,37 | 91,37 |  | St3SX |  |
| 1.1 | 1 | #### Bl.250 x 16 |  | 250 | 31,4 | 7,85 | 7,85 |  | St3SX |  |
| 1.2 | 1 | #### Bl.240 x 12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 6,42 |  | St3SX |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 105,64 |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 107,54 |  |  |  |
|  |  | Ogółem 12 szt. kg |  |  |  |  | 1290,48 |  |  |  |

|  |  |  | STAL PROFILOWA |  |  |  |  | NR STR. | DATA | WYKONAŁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „PROJEKT 2000” |  |  | Port Lotniczy Gdańsk ul. Słowackiego 200 Śluza kontroli osób i pojazdów Słupy S4, S4′, S5 i Rg1 |  |  |  |  | 3 | 10.2010 | mgr inż. M. Stachura |  |
|  |  |  |  |  | Ciężar kg |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Szt. | PROFIL GRUBOŚĆ BL. / SZEROKOŚĆ |  | Długość mm | jedn. | 1 szt. | Razem |  | Gat. mat. | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  |  | #### Słup S4 szt.10 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |  |
| 6.0 | 1 | #### Rura 120x120x6 |  | 2737 | 21,2 | 58,02 | 58,02 |  | St3SX |  |  |
| 3.3 | 1 | #### Bl.160 x 12 |  | 240 | 15,1 | 3,62 | 3,62 |  | St3SX |  |  |
| 6.2 | 1 | #### Bl.220 x 12 |  | 220 | 20,8 | 4,57 | 4,57 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 66,21 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 67,40 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 10 szt. kg |  |  |  |  | 674,00 |  |  |  |  |
|  |  | #### Słup S4′ szt.2 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |  |
| 6.1 | 1 | #### Rura 120x120x6 |  | 3606 | 21,2 | 76,44 | 76,44 |  | St3SX |  |  |
| 3.3 | 1 | #### Bl.160 x 12 |  | 240 | 15,1 | 3,62 | 3,62 |  | St3SX |  |  |
| 6.2 | 1 | #### Bl.220 x 12 |  | 220 | 20,8 | 4,57 | 4,57 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 84,63 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 86,15 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 2 szt. kg |  |  |  |  | 172,30 |  |  |  |  |
|  |  | Słup S5 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 5K |  |
| 18.0 | 1 | #### Rura 120x80x6 |  | 2733 | 17,60 | 48,10 | 48,10 |  | St3SX |  |  |
| 18.1 | 1 | #### Bl.170 x 12 |  | 220 | 16,00 | 3,52 | 3,52 |  | St3SX |  |  |
| 18.2 | 1 | #### Bl.120 x 12 |  | 240 | 11,3 | 2,71 | 2,71 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 54,33 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 55,31 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 4 szt. kg |  |  |  |  | 221,24 |  |  |  |  |
|  |  | #### Rygiel Rg1 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  | Rys.nr 6K |  |
| 2.0 | 2 | #### Rura 200x120x8 |  | 3207 | 37,6 | 120,58 | 241,17 |  | St3SX |  |  |
| 2.1 | 2 | #### Bl.240 x 5 |  | 210 | 9,4 | 1,97 | 3,94 |  | St3SX |  |  |
| 1.2 | 2 | #### Bl.240 x 12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 12,84 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 257,95 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 262,59 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 4 szt. kg |  |  |  |  | 1050,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | STAL PROFILOWA |  |  |  |  | NR STR. | DATA | WYKONAŁ |  |
| „PROJEKT 2000” |  |  | Port Lotniczy Gdańsk ul. Słowackiego 200 Śluza kontroli osób i pojazdów Rygle Rg2, Rg3, Rg4 |  |  |  |  | 4 | 10.2010 | mgr inż. M. Stachura |  |
|  |  |  |  |  | Ciężar kg |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Szt. | PROFIL GRUBOŚĆ BL. / SZEROKOŚĆ |  | Długość mm | jedn. | 1 szt. | Razem |  | Gat. mat. | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  |  | #### Rygiel Rg2 szt.2 |  |  |  |  |  |  |  | Rys. nr 6K |  |
| 3.0 | 1 | #### Rura 200x120x8 |  | 7373 | 37,6 | 277,22 | 277,32 |  | St3SX |  |  |
| 1.2 | 1 | #### bl.240x12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 6,42 |  | St3SX |  |  |
| 3.1 | 1 | #### Bl.130x5 |  | 210 | 5,1 | 1,07 | 1,07 |  | St3SX |  |  |
| 3.3 | 2 | #### Bl.160 x 12 |  | 240 | 15,1 | 3,62 | 7,24 |  | St3SX |  |  |
| 3,4 | 1 | #### Bl.130 x 5 |  | 224 | 5,1 | 1,14 | 1,14 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 293,09 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 298,36 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 2 szt. kg |  |  |  |  | 596,72 |  |  |  |  |
|  |  | #### Rygiel Rg3 szt.2 |  |  |  |  |  |  |  | Rys. nr 6K |  |
| 4.0 | 1 | #### Rura 200x120x8 |  | 7373 | 37,6 | 277,22 | 277,32 |  | St3SX |  |  |
| 1.2 | 1 | #### bl.240x12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 6,42 |  | St3SX |  |  |
| 3.1 | 1 | #### Bl.130x5 |  | 210 | 5,1 | 1,07 | 1,07 |  | St3SX |  |  |
| 3.3 | 2 | #### Bl.160 x 12 |  | 240 | 15,1 | 3,62 | 7,24 |  | St3SX |  |  |
| 3,4 | 2 | #### Bl.130 x 5 |  | 224 | 5,1 | 1,14 | 2,28 |  | St3SX |  |  |
| 4.1 | 1 | #### Rura 200x120x8 |  | 3554 | 37,6 | 133,63 | 133,63 |  | St3SX |  |  |
| 4.2 | 1 | #### Rura 120x120x6 |  | 690 | 21,2 | 14,6 | 14,6 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 442,46 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 7,96 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 450,42 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 2 szt. kg |  |  |  |  | 900,84 |  |  |  |  |
|  |  | #### Rygiel Rg4 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  | Rys. nr 6K |  |
| 17.0 | 2 | #### Rura 200x120x8 |  | 3820 | 37,6 | 143,63 | 287,26 |  | St3SX |  |  |
| 1.2 | 2 | #### bl.240x12 |  | 284 | 22,6 | 6,42 | 12,84 |  | St3SX |  |  |
| 3.1 | 2 | #### Bl.130x5 |  | 210 | 5,1 | 1,07 | 2,14 |  | St3SX |  |  |
| 3.3 | 2 | #### Bl.160 x 12 |  | 240 | 15,1 | 3,62 | 7,24 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Razem kg |  |  |  |  | 309,48 |  |  |  |  |
|  |  | Na spoiny 1,8% kg |  |  |  |  | 5,57 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 1 szt. kg |  |  |  |  | 315,05 |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem 4 szt. kg |  |  |  |  | 1260,20 |  |  |  |  |

|  |  |  | STAL PROFILOWA |  |  |  |  | NR STR. | DATA | WYKONAŁ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „PROJEKT 2000” |  |  | Port Lotniczy Gdańsk ul. Słowackiego 200 Śluza kontroli osób i pojazdów Stężenia, elementy i płatwie |  |  |  |  | 5 | 10.2010 | mgr inż. M. Stachura |  |
|  |  |  |  |  | Ciężar kg |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Szt. | PROFIL GRUBOŚĆ BL. / SZEROKOŚĆ |  | Długość mm | jedn. | 1 szt. | Razem |  | Gat. mat. | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  |  | #### Stężenia |  |  |  |  |  |  |  | Rys. nr 9K |  |
| 15.0 | 18 | #### Rura 120x80x6 |  | 1700 | 17,6 | 29,92 | 538,56 |  | St3SX |  |  |
| 16.0 | 9 | #### Rura 120x80x6 |  | 3480 | 17,60 | 61,25 | 551,24 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Elementy |  |  |  |  |  |  |  | Rys. nr 7K |  |
| 9.0 | 4 | #### Rura 120x80x6 |  | 1000 | 17,6 | 17,60 | 70,40 |  | St3SX |  |  |
| 10.0 | 4 | #### Rura 120x80x6 |  | 820 | 17,60 | 14,43 | 57,73 |  | St3SX |  |  |
| 11.0 | 2 | #### Rura 120x80x6 |  | 4000 | 17,60 | 70,40 | 140,80 |  | St3SX |  |  |
| 19.0 | 30 | bl.50x6 |  | 1150 | 2,36 | 2,71 | 81,42 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Płatwie Pł1 szt.6 |  |  |  |  |  |  |  | Rys. 10K |  |
| 12.0 | 6 | #### I PE 120 |  | 11400 | 10,40 | 118,56 | 711,36 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Płatwie Pł2 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | 4 | #### I PE 120 |  | 23900 | 10,40 | 248,56 | 994,24 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Płatwie Pł3 szt.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 3 | #### I PE 120 |  | 10920 | 10,40 | 113,57 | 340,70 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Płatwie Pł4 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.0 | 4 | #### I PE 120 |  | 5460 | 10,40 | 56,78 | 227,14 |  | St3SX |  |  |
|  |  | #### Płatwie Pł5 szt.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 4 | #### I PE 120 |  | 8260 | 10,40 | 85,90 | 343,62 |  | St3SX |  |  |
|  |  | Ogółem kg |  |  |  |  | 12266,90 |  |  |  |  |
|  | 92 | Kotwy fundamentowe fajkowe rodzaj „P” M12 l=350 |  | 350 | 0,347 | 0,347 | 31,92 |  |  | Rys. 2 i 3K |  |
|  | 80 | Kotwy fundamentowe fajkowe rodzaj „P” M16 l=550 |  | 550 | 0,524 | 0,524 | 41,92 |  |  |  |  |
|  | 184 | #### Nakrętki M12 |  |  |  | 0,0162 | 3,00 |  |  |  |  |
|  | 160 | #### Nakrętki M16 |  |  |  | 0,0317 | 5,20 |  |  |  |  |
|  | 92 | #### Podkładki d=13 |  |  |  | 0,00637 | 0,60 |  |  |  |  |

|  |  | ZESTAWIENIE ZBROJENIA |  |  |  |  |  | NR STR. |  | DATA |  | WYKONAŁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Port Lotniczy Gdańsk ul. Słowackiego 200 Śluza kontroli osób i pojazdów Zbrojenie ław i stóp |  |  |  |  |  | 1 |  | 10.2010r |  | mgr inż. M. Stachura |  |  |  |
|  | NR | KSZTAŁT PRĘTA | RODZAJ I ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | LICZBA PRĘTÓW | DŁUGOŚĆ OGÓLNA A0 I AIII-N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRĘTA |  | PRĘTA |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | mm | cm | szt. | m. | m | m | m. |  | m. |  | m | m |  |
|  |  | Ława Ł-1 i Ł-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wg.rys. 2K, 3K |  | 1120 | 8 |  |  |  |  |  | 89,60 |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 640 | 16 |  |  |  |  |  | 102,4 |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 2200 | 4 |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 760 | 16 |  |  |  | 121,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 350 | 4 |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 710 | 4 |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | „ |  | 112 | 400 | 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 54 | 49,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM DŁUGOŚĆ m |  |  |  |  | 497,70 |  |  | 252,00 |  | 192,00 |  |  |  |  |
|  | MASA JEDNOSTKOWA kg/m |  |  |  |  | 0,222 |  |  | 0,888 |  | 1,58 |  |  |  |  |
|  | MASA RAZEM kg |  |  |  |  | 110,5 |  |  | 223,8 |  | 303,4 |  |  |  |  |
|  | MASA OGÓŁEM kg |  |  |  |  | 110,5 | 527,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |