PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚLUZY KONTROLI OSÓB I POJAZDÓW

W GDAŃSKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 200

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST. O1.O1

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

II. WYKOPY

SPIS TREŚCI

1.0  	WSTĘP

2.0   	MATERIAŁY

3.0   	SPRZĘT

4.0   	TRANSPORT

5.0   	WYKONANIE ROBÓT

6.0   	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0  	OBMIAR ROBÓT

8.0   	ODBIÓR ROBÓT

9.0   	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.0	PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru wykopów pod posadowienie obiektu śluzy kontroli osób i pojazdów.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów fundamentowych w obiekcie przetargowym.

UWAGA !

Wykopy pod fundamenty prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość istniejących sieci zewnętrznych i kabli energetycznych.

1.3.1 Wykopy liniowe

Wykopy o ścianach pochyłych o szerokości dolnej minimum 55cm i głębokości do 110cm wykonane ręcznie metodą czołową pod fundamenty liniowe ław i ścian fundamentowych hali niskiej - śluzy osób.

1.3.2 Wykop szerokoprzestrzenny

Wykop na głębokość ok. 1.10m na powierzchni projektowanej hali wysokiej – śluzy pojazdów, z wymianą gruntu na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do ID=0.70

Wykop na głębokość ok. 0.25m na powierzchni projektowanej hali niskiej – śluzy osób, z wymianą gruntu na podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną do ID=0.50

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 	 projektową i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.

2.0  MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00

2.2 Materiały

Żwir i piasek nienormowany, nie zawierający związków organicznych. Ewentualne wykorzystanie piasku  pochodzącego z wykopów do zasypania fundamentów.

3.0 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Łopaty; szpadle; szufle; oskardy; kilofy; drągi stalowe; młotki; kliny; taczki.

4.0 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00

4.2 Transport materiałow

Nadmiar piasku powinien być wywożony środkami transportu przystosowanymi do przewozu materiałów do miejsc wyznaczonych do tego celu.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ST.01.00

5.2 Zasady wykonywania robót

Wykopy fundamentowe należy wykonywać ręcznie, początkowo do głębokości 10÷20 cm mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do głębokości właściwej bezpośrednio przed ułożeniem warstwy podbetonu. Nie należy dopuszczać do lokalnego przekraczania projektowanych głębokości wykopu, a następnie dosypywania warstwy gruntu w celu wyrównania różnic głębokości dna wykopu, gdyż narusza się przez to jednorodność zagęszczenia i nośności podłoża gruntowego w jego stanie naturalnym. Nie wolno również dopuszczać do nawilgocenia gruntu na dnie wykopów. Dna wykopów powinny być wykonane w poziomie bez widocznych nierówności czy uskoków chyba, że projekt zakłada inaczej.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00

6.2 Kontrola jakości

- W przypadku natrafienia, przy wykonywaniu wykopów, na namuły oraz torfy, konieczne są badania szczegółowe przez jednostkę do tego upoważnioną.

- Sprawdzenie prac przygotowawczych do robót ziemnych polega na skontrolowaniu wymagań określonych OST „Wymagania ogólne”. Szczególnie należy zwrócić uwagę na: zabezpieczenie stateczności skarp wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopów oraz dokładność wykonania wykopów (usytuowanie, wykończenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub jego części, obiektu inżynierskiego itp.). W przypadku sprawdzenia wykopów należy określić: zgodność rodzaju gruntu w wykopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stanu odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół wykopów.

- Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

- Sprawdzenia kontrolne w czasie robót ziemnych powinno być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym ( np. na podstawie protokółów z robót zanikających).

7.0 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  robót  są  m3.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem obmiarów zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00

8.2 Odbiór robót

  - Odbiór robót ziemnych powinien być dokonywany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami (pkt.6.1-6.2) i z dokumentacją techniczną oraz innymi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego odbioru danego rodzaju robót ziemnych.

  - Odbiór częściowy odnosi się do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowania terenu, urządzeń odwadniających, w nasypie zagęszczenia poszczególnych warstw gruntów) Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, uniemożliwiającej odbiór robót poprzednio wykonanych w późniejszych terminach. Z odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół z oceną wykonanych robót oraz zgodą na wykonywanie dalszych robót. Dokonanie odbioru częściowego należy zapisać w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru.

  - Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych - na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt. 8.1, protokółów odbiorów częściowych oceny aktualnego stanu robót. Przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecane przez komisję odbiorczą.

  - Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ostateczna ocena robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Dokonanie odbioru końcowego powinno być wpisane do dziennika budowy.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00

9.2 Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość  m3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej.

Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.

10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z       Polskimi Normami (PN) i   przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,  instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.4	Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 98.148.974 z dn. 10 grudnia 1998 r.) które nakazuje obowiązek przestrzegania bezpieczeństwa pracy wg niżej wymienionych Polskich Norm:

- PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania  dotyczące pomiarów. –tylko wg p. 2.3.

- PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i półbuty elektroizolacyjne.

PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony

10.5 PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte, warunki techniczne wykonania”.