ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I     OPIS TECHNICZNY

II    OBLICZENIA STATYCZNE

# III  RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

Zestawienia stali

Nr rys.           	zest. stali

RZUT FUNDAMENTÓW						1K		1

ELEMENTY FUNDAMENTÓW					2K		1, 5

ELEMENTY FUNDAMENTÓW c.d.					3K		1, 5

RZUT KONSTRUKCJI STALOWEJ					4K

SŁUPY – konstrukcja stalowa						5K		2, 3

RYGLE – konstrukcja stalowa c.d.					6K		3, 4

PRZEKROJE A-A i B-B						7K		5

PRZEKROJE C-C, D-D, E-E i F-F					8K

PRZEKRÓJ F-F – układ rygli poprzecznych				9K		5

RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ				10K		5

## I. OPIS   TECHNICZNY

DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

ŚLUZY KONTROLI OSÓB I POJAZDÓW DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK Sp. z o.o.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Umowa –ZLECENIE

  - Podkłady  architektoniczne

  - Wizja lokalna

  - Dostępna  literatura, tablice inżynierskie, Polskie Normy, programy komp.

- OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

Śluza kontroli osób i pojazdów to obiekt zespolony składający się z hali niskiej- śluza kontroli osób i hali wysokiej- śluza kontroli pojazdów. Obie hale zostaną dobudowane do istniejącej już hali wysokiej- śluzy kontroli pojazdów. Hala niska została zaprojektowana w miejsce istniejącego niskiego obiektu, który zostanie rozebrany.

Śluza jako całość stanowi obiekt zamknięty o rozbudowanym rzucie poziomym.

Zarówno szkielety hali niskiej jak i wysokiej zostały zaprojektowane jako skręcane ramy stalowe z profili zamkniętych, posadowione na żelbetowych fundamentach – ławach i stopach. Elementy słupków pośrednich i rygli poziomych zostaną wspawane.

- BADANIA  GRUNTOWE

Dane gruntowe zostały przyjęte na podstawie technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych przez „GEODOM”, Zakład Usług Geotechnicznych 80-287 Gdańsk ul. Bulońska 8c/11, w lipcu 2005r. W miejscu postawionej istniejącej śluzy został wykonany otwór głębokości 5m, w którym pod nasypem miąższości 1.2m zalegał piasek gliniasty plastyczny o stopniu plastyczności IL(n)=0.297. Parametry geotechniczne: Wn=16.33% ς(n)=20.18kN/m3, CU(n)=16.80kPa, ΦU(n)=18.70, M0=28000kPa. qfxm=0.224Mpa

Zalecenia! W związku z tym, że w wykonanym otworze stwierdzono grunt nasypowy o miąższości około 1.2m należy warstwę nasypową (z ew. warstwą naruszoną) całkowicie usunąć z wykopu i zastąpić zasypką piaskowo-żwirową zagęszczoną do stopnia ID=0.50. Minimalna warstwa zasypki nie może być mniejsza niż 25cm. w przeciwnym wypadku należy wykonać warstwę z chudego betonu C10/15.  Pod całą powierzchnią posadzek w hali wysokiej (ze względu na przewidywane duże obciążenia technologiczne – transport), należy wybrać warstwę gruntów nasypowych i wykonać podsypkę piaskowo-żwirową grubości min. 25cm zagęszczoną do Id=0.7.

- OPIS KONSTRUKCYJNY

4.1     Roboty rozbiórkowe

W celu wykonania rozbudowy obiektu należy przygotować front robót i dokonać rozbiórki:

- całego istniejącego obiektu „biura przepustek” łącznie z fundamentami.

- całej podłużnej ściany obiektu, „śluzy kontroli pojazdów”, od strony projektowanej dobudowy      drugiej identycznej śluzy w celu jej przestawienia w nowy obiekt.

- fragmentu ściany podłużnej obiektu „śluzy kontroli pojazdów” od strony dobudowy obiektu „śluzy kontroli osób” w celu wykonania dodatkowych otworów drzwiowych.

- nawierzchni drogowej w obrębie projektowanego obiektu „śluzy kontroli pojazdów”.

4.2     Fundamenty

Pod halę wysoką zaprojektowano ławy żelbetowe szerokości 45cm i grubości 30cm posadowione  na 10cm  warstwie  chudego betonu  C10/15, zbrojone  4 prętami Ø16  ze stali

A-IIIN i strzemionami Ø6 ze stali A-I co 25cm. Na ławie zaprojektowano betonową ścianę fundamentową szerokości 25cm do poziomów 0.00 i +0.12. W ścianie fundamentowej, w trakcie betonowania należy osadzić wg szablonu, fajkowe śruby fundamentowe do mocowana słupów konstrukcyjnych.

Pod halę niską zaprojektowano ławy żelbetowe szerokości 45cm i 25cm zbrojone 4 prętami Ø12 ze stali A-IIIN i strzemionami Ø6 ze stali A-I co 25cm m oraz pojedyncze fundamenty stopowe. W tych fundamentach należy również, w trakcie betonowania, osadzić fajkowe śruby fundamentowe. Wszystkie fundamenty należy wykonać z betonu C25/30.

  - Izolacje fundamentów

Izolację pionową i poziomą ław i stóp fundamentowych należy wykonać nakładając dwie warstwy preparatu gruntującego „Dysperbit ” (rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1) i po wyschnięciu dwie warstwy preparatu „Dysperbit ” bez rozcieńczania.

  - Konstrukcje nośne hal

Konstrukcję nośną hal stanowią ramy słupowo-ryglowe zaprojektowane z profili zamkniętych rur prostokątnych 200x120x8, 120x120x6, 120x80x6. Połączenie rygli dachowych ze słupami zaprojektowano jako skręcane na śruby M20 i M16.

Słupy są mocowane do fundamentów poprzez 4 kotwy M12 i M16. Rygle pośrednie podłużne i poprzeczne oraz słupki pośrednie należy dociąć na budowie i wspawać.

W ścianach szczytowych hali wysokiej zostaną osadzone bramy unoszone o wymiarach zewnętrznych otworu hxb=400x410cm. Bramy powinny być identyczne jak w istniejącej hali. Płatwie zaprojektowano z dwuteowych profili walcowanych I PE120. Pomiędzy halami wysokimi zaprojektowano wyprofilowane płaskowniki w celu wykonstruowania rynny wewnętrznej.

  - Sciany zewnętrzne

Zewnętrzne ściany podokienne pomiędzy słupami hal należy wykonać z cegły ceramicznej typu „Poroterm” kl. 10 Mpa na zaprawie cem.-wap. Rz=3.0 MPa.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją opracowano na podstawie:

- instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich KOR-3A wydanej przez Komitet Nauki i Techniki - Warszawa 1991 r.

- katalog antykorozyjnych powłok malarskich opracowany przez PPIRIPCH “PROCHEM” i wydany przez COB-PB “BISTYB” 1990 r. Projektowane zabezpieczenie konstrukcji przyjęto dla środowiska przemysłowego w klimacie umiarkowanie agresywnym II klasy agresywności.

Przygotowanie podłoża

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do zabezpieczenia należy oczyścić za pomocą śrutowania lub piaskowania do 3-go stopnia czystości wg. normy PN-70/H-97050.

Malowanie konstrukcji w wytwórni.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. Maksymalny odstęp czasu pomiędzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godz. Na tak przygotowane podłoże należy nanieść pędzlem dwie warstwy farby chlorokauczukowej podkładowej do gruntowania o grubości 35 mikronów każda. Czas schnięcia poszczególnych warstw wynosi 48 godz. Po wykonaniu powłok konstrukcji sezonować przez 7 dni.

W wytwórni należy nanieść dwie warstwy farby chlorokauczukowej nawierzchniowej o grubości 30 mikronów każda.

Malowanie konstrukcji na budowie

Na budowie projektuje się nałożenie warstwy farby po zamontowaniu konstrukcji. Przed rozpoczęciem malowania konstrukcji na budowie należy:

- oczyścić ręcznie lub mechanicznie miejsca uszkodzone podczas transportu lub składowania,

- całość powierzchni odpylić i odtłuścić (przetrzeć benzyną do lakierów),

- zmyć wodą i osuszyć odoliwionym i odwodnionym sprężonym powietrzem,

- uzupełnić powłokę malarską w miejscach uszkodzonych.

Na tak przygotowane podłoże nanieść uzupełniające warstwy farby chlorokauczukowej nawierzchniowej o grubości 30 mikronów.

Uwagi ogólne

Podczas wykonywania robót malarskich na budowie temperatura otoczenia musi być        min. + 5o C, a wilgotność powietrza 80 %. Z uwagi na zawartość składników toksycznych i łatwopalnych w stosowanych farbach podczas prowadzenia robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i ppoż., a szczególnie przy pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

UWAGA !

Podczas prowadzenia wszystkich robót, należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp oraz instrukcji wydanych przez producentów.

Opis sporządził:

mgr inż. Marek Stachura

## II. OBLICZENIA STATYCZNE

DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

ŚLUZY KONTROLI OSÓB I POJAZDÓW DLA PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK Sp. z o.o.

1. OBCIĄŻENIA STAŁE i ZMIENNE ŚLUZY KONTROKI OSÓB i POJAZDÓW

1.1 Obciążenia stałe

Zestaw 1

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta dachowa „IZOTHERM D 120 | 0.28 | [kN/m2] | 1.00 | 0.28 | 1.20 | 0.34 |
| 2 | folia PCV | 0.00 | [kN/m2] | 1.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 4 | blacha trapezowa | 0.14 | [kN/m2] | 1.00 | 0.14 | 1.10 | 0.17 |

|  |  |  |  |  | gk1=0.42 | 1.21 | gd1=0.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | mnożnik | 3.6 0 | Gk1=1.51 | 1.21 | Gd1=1.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | sumy |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zestaw 2

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświetlenie, inst. p-poż., inne | 0.10 | [kN/m2] | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 0.13 |
|  |  |  |  |  | gk1=0.10 | 1.30 | gd1=0.13 |
|  |  |  |  |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
|  |  |  | mnożnik | 3.6 | Gk1=0.36 | 1.30 | Gd1=0.47 |

|  |  |  | sumy |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 Obciążenia zmienne - śnieg

Zestaw 3

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śnieg na dachu przy krawędzi | 0.92 | [kN/m2] | 1.10 | 1.01 | 1.40 | 1.41 |
|  |  |  |  |  | sk1=1.01 | 1.40 | sd1=1.41 |
|  |  |  |  |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
|  |  |  | mnożnik | 3.60 | Sk1=3.63 | 1.40 | Sd1=5.08 |

|  |  |  | sumy |  | [kN] |  | [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 Obciążenia zmienne - wiatr parcie

Zestaw 4

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | parcie wiatru | 0.35 | [kN/m2] | 1.28 | 0.45 | 1.80 | 0.81 |
|  |  |  |  |  | wk2=0.45 | 1.80 | wd2=0.81 |
|  |  |  |  |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
|  |  |  | mnożnik | 3.60 | Wk2=1.60 | 1.80 | Wd2=2.88 |

|  |  |  | sumy |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6 Obciążenia zmienne - wiatr ssanie

Zestaw 5

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ssanie wiatru | -0.20 | [kN/m2] | 1.28 | -0.25 | 1.80 | -0.45 |
|  |  |  |  |  | wk1=-0.25 | 1.80 | wd1=-0.45 |
|  |  |  |  |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
|  |  |  | mnożnik | 3.60 | Wk1=-1.62 | 1.40 | Wd1=-2.27 |

|  |  |  | sumy |  | [kN/m] |  | [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 OBCIĄŻENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH

2.1 Obciążenia na stopy ŚLUZY KONTROLI OSÓB – hali niskiej

Zestaw 6

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopa środkowa hali w osi 1/B 45x45cm | 0.00 | [kN/m2] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wydruk reakcji - "robot" | Fx=-3.30kN Fy=50.78kN | [kN/m2] | 1.00 |  | 1.00 | Fx=-3.30kN Fy=50.78kN |

2.2 Obciążenia na stopy ŚLUZY KONTROLI POJAZDÓW – hali wysokiej

Zestaw 7

| nr | Rodzaj obciążenia | Wartość | Jednostka | Mnożnik [m] | obciążenie charakter. [kN/m] | współ. obc. | Obciążenie oblicz. [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ława skrajna hali w osi 3/F 45x100cm | 0.00 | [kN/m2] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Wydruk reakcji - "robot" | Fx= 4.57kN Fy=32.90kN | [kN/m2] | 1.00 |  | 1.00 | Fx= 4.57kN Fy=32.90kN |
| 1 | Ława skrajna hali w osi 3/G 45x100cm | 0.00 | [kN/m2] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Wydruk reakcji - "robot" | Fx=13.93kN Fy= 6.45kN | [kN/m2] | 1.00 |  | 1.00 | Fx=13.93kN Fy= 6.45kN |

Obciążenia na fundamenty stanowią reakcje podporowe ujęte w tabeli

z obliczeń programem „Robot v6” – ( FX , FY , MZ ).

Obliczenia przeprowadzono programem „KONSTRUKTOR” z 2002r.

2.2 Stopa środkowa hali w osi 1/B

Geometria

| Szerokość stopy B | [m] | 0.45 |
| --- | --- | --- |
| Długość stopy L | [m] | 0.45 |
| Wysokość stopy Hf | [m] | 1.00 |
| Szerokość przekroju słupa b | [m] | 0.20 |
| Wysokość przekroju słupa h | [m] | 0.20 |

| Mimośród ex | [m] | 0.00 |
| --- | --- | --- |

| Mimośród ey | [m] | -0.00 |
| --- | --- | --- |

| Szerokość cokołu środkowego B1 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Długość cokołu środkowego L1 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Szerokość cokołu górnego B2 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Długość cokołu górnego L2 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Wysokość cokołu dolnego H1 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Wysokość łączna cokołu środkowego i dolnego H2 | [m] | 1.00 |
| --- | --- | --- |

Materiały

| Klasa betonu |  | B30 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | A-IIIN |
| Otulina | [cm] | 5.00 |
| Średnica prętów | [mm] | 12.00 |

Warunki gruntowe

| Warstwa | Nazwa | Miąższość | (n) | C(n)u | (n)u | M | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gruntu | [m] | [t/m3] | [kPa] | [°] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | Piaski gliniaste | 4.00 | 1.85 | 16.80 | 18.70 | 38993.88 | 28252.73 |

| Metoda określenia parametrów geotechnicznych |  | B |
| --- | --- | --- |
| Głębokość posadowienia | [m] | 1.20 |
| Ciężar zasypki | [kN/m3] | 20.00 |

Obciążenia

| Numer zestawu | N [kN] | My [kNm] | Ty [kN] | Mx [kNm] | Tx [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50.78 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |

Stan graniczny nośności

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=56.85 kN  m*QfNB=0.81 * 109.23 = 88.48 kN

N=56.85 kN  m*QfNL=0.81 * 110.59 = 89.58 kN

Naprężenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprężenia w narożach:

q1=302.48 kN/m2

q2=259.03 kN/m2

q3=259.03 kN/m2

q4=302.48 kN/m2

Odrywanie nie występuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.08 cm2/mb Ax = 0.08 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=10.66 cm2/mb

W kierunku y (B) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s1=10.5 cm As1=17.58 cm2/mb

W kierunku x (L) przyjęto fi=12.0 mm w rozstawie s2=10.5 cm As2=17.58 cm2/mb

| Nr pręta | Ilość | Długość pręta [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 39 |
| 2 | 4 | 39 |

| Średnica | [mm] | 12.0 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | A-IIIN |
| Masa jednostkowa | [kg/m] | 0.888 |

Wyniki obliczeń przebicia

Przebicie na dolnej odsadzce

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie występuje w kierunku B

Przebicie nie występuje w kierunku L

Stateczność fundamentu

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczność OK. Mwyp=0.3 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 12.5 = 9.0 kNm

Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 12.5 = 9.0 kNm

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczność OK. Txy=0.3 kN  m*Tuxy = 0.72 * 1.0 = 0.7 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.260 cm

Osiadania wtórne = 0.000 cm

Osiadania całkowite = 0.260 cm

Nachylenie względem osi X = 0.00000 °

Nachylenie względem osi Y = 0.00044 °

Przechyłka = 0.00044 °

Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*45.37 kN/m2 = 13.61 kN/m2  zd = 12.78 kN/m2

Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.50 m

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem:

2.3 Ława skrajna hali w osi 3/F

Geometria

| Szerokość stopy B | [m] | 0.45 |
| --- | --- | --- |
| Długość stopy L | [m] | 1.00 |
| Wysokość stopy Hf | [m] | 1.00 |
| Szerokość przekroju słupa b | [m] | 0.20 |
| Wysokość przekroju słupa h | [m] | 0.20 |

| Mimośród ex | [m] | 0.00 |
| --- | --- | --- |

| Mimośród ey | [m] | -0.00 |
| --- | --- | --- |

| Szerokość cokołu środkowego B1 | [m] | 0.25 |
| --- | --- | --- |

| Długość cokołu środkowego L1 | [m] | 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Szerokość cokołu górnego B2 | [m] | 0.25 |
| --- | --- | --- |

| Długość cokołu górnego L2 | [m] | 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Wysokość cokołu dolnego H1 | [m] | 0.30 |
| --- | --- | --- |

| Wysokość łączna cokołu środkowego i dolnego H2 | [m] | 1.00 |
| --- | --- | --- |

Materiały

| Klasa betonu |  | B30 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | RB 400 |
| Otulina | [cm] | 5.00 |
| Średnica prętów | [mm] | 16.00 |

Warunki gruntowe

| Warstwa | Nazwa | Miąższość | (n) | C(n)u | (n)u | M | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gruntu | [m] | [t/m3] | [kPa] | [°] | [kPa] | [kPa] |
| 1 | Piaski gliniaste | 4.00 | 1.85 | 16.80 | 18.70 | 38993.88 | 28252.73 |

| Metoda określenia parametrów geotechnicznych |  | B |
| --- | --- | --- |
| Głębokość posadowienia | [m] | 1.20 |
| Ciężar zasypki | [kN/m3] | 20.00 |

Obciążenia

| Numer zestawu | N [kN] | My [kNm] | Ty [kN] | Mx [kNm] | Tx [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.90 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |

Stan graniczny nośności

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=46.75 kN  m*QfNB=0.81 * 192.60 = 156.01 kN

N=46.75 kN  m*QfNL=0.81 * 205.15 = 166.17 kN

Naprężenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprężenia w narożach:

q1=141.53 kN/m2

q2=66.27 kN/m2

q3=66.27 kN/m2

q4=141.53 kN/m2

Odrywanie nie występuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.07 cm2/mb Ax = 0.15 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=10.33 cm2/mb

W kierunku x (L) przyjęto fi=16.0 mm w rozstawie s2=33.0 cm As2=10.87 cm2/mb

| Nr pręta | Ilość | Długość pręta [cm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 39 |
| 2 | 4 | 94 |

| Średnica | [mm] | 16.0 |
| --- | --- | --- |
| Klasa stali |  | RB 400 |
| Masa jednostkowa | [kg/m] | 1.578 |

Wyniki obliczeń przebicia

Przebicie na dolnej odsadzce

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie występuje w kierunku B

Przebicie nie występuje w kierunku L

Stateczność fundamentu

STATECZNOŚĆ NA OBRÓT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczność OK. Mwyp=1.3 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 9.8 = 7.0 kNm

Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm  m*Motrzym = 0.72 * 21.7 = 15.6 kNm

STATECZNOŚĆ NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Stateczność OK. Txy=1.3 kN  m*Tuxy = 0.72 * 2.0 = 1.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.105 cm

Osiadania wtórne = 0.000 cm

Osiadania całkowite = 0.105 cm

Nachylenie względem osi X = 0.00000 °

Nachylenie względem osi Y = 0.00088 °

Przechyłka = 0.00088 °

Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*45.37 kN/m2 = 13.61 kN/m2  zd = 9.63 kN/m2

Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.50 m

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem:

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKTU