PRZEDMIAR  ROBÓT

Naprawa nawierzchni oraz odtworzenie szczelin dylatacyjnych na płycie postojowej nr 2

( droga kołowania M ), wymiana szczelin w płycie przed hangarem; remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania ( L i R ) znajdujących się

na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 200; 80-298 Gdańsk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykonanie szczelin rozszerzenia na płycie postojowej nr 2 (droga kołowania M )

| 1 | Analiza własna | Mechaniczne usuniecie uszczelnienia ze szczeliny | mb | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Wykonanie cięć w celu uzyskania szczeliny na pełną grubość płyty 300 mm o szerokości nominalnej 22 mm na całym przekroju | mb | 250,00 |
| 3 | Analiza własna | Usunięcie urobku, oczyszczenie, założenie płyty miękkiej, fazowanie krawędzi, wysuszenie | mb | 250,00 |
| 4 | Analiza własna | Założenie kordu z nadnominałem, zagruntowanie, wypełnienie paliwo odporną masą zalewową na zimno zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 250,00 |

Wymiana wypełnienia szczelin w płycie przed hangarem

| 1 | Analiza własna | Mechaniczne usuniecie uszczelnienia ze szczeliny | mb | 1400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Usunięcie urobku, oczyszczenie, fazowanie krawędzi, wysuszenie | mb | 1400,00 |
| 3 | Analiza własna | Założenie kordu z nadnominałem, zagruntowanie, wypełnienie masą zalewową na gorąco zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 1400,00 |

Lokalne uszkodzenia krawędzi płyt szerokości około 20 cm i narożników płyt o wymiarach 50x50 cm – 15x15 cm na płytach postojowych nr 1 i 2 ( drogi kołowania L i R ).

| 1 | Analiza własna | Wycięcie i usuniecie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta lub trójkąta i nawiązanie do zdrowego, nośnego betonu | m² | 60,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Oczyszczenie naprawianego fragmentu i wypełnienie masą bitumiczną na gorąco materiałem spełniającym normy lotniskowe. | m² | 60,00 |

Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania  (L i R)

o szerokości do 5 mm

| 1 | Analiza własna | Wykonanie nacięcia frezem odwzorowującym przebieg pęknięcia. | mb | 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie lanzetą gorącego powietrza. | mb | 300,00 |
| 3 | Analiza własna | Wypełnienie szczeliny masą zalewową bitumiczną. | mb | 300,00 |

Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania (L i R)

o szerokości do 150 mm

| 1 | Analiza własna | Usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni | mb | 50,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 12-16 mm + posypka z grysu bazaltowego 2/5 mm | mb | 50,00 |

Naprawa spękań otwartych na płycie postojowej nr 1 i 2 ( drogi kołowania L i R ), nawierzchnia betonowa.

| 1 | Analiza własna | Jeżeli wymaga Karta Technologiczna Producenta wykonanie nacięcia | mb | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na zimno ( płyta nr 1 ) i na gorąco ( płyta nr 2 ) zgodnie z Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | mb | 100,00 |

Hydrofobizacja płyty przed hangarem i płyty postojowej samolotów nr 2.

| 1 | Analiza własna | Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną zatwierdzonego materiału. | m² | 36000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

Wycięcie szczeliny rozszerzania przed zalaniem i usunięcie zdegradowanego betony przed naprawą jako elementy zakrywane muszą zostać zgłoszone do  nadzoru i będą odbierane indywidualnie przez Zamawiającego każdorazowo na bieżąco.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz na sztucznych nawierzchniach lotniskowych.