SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST. - 01

LIKWIDACJA ODCINKA WODOCIĄGU DN 32

PORT LOTNICZY im. Lecha Wałęsy

Gdańsk  ul. Słowackiego 200

CPV   45 232100- 3

Listopad         2008

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” dla projektowanej

likwidacji odcinka sieci wodociągowej w drodze technicznej na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego ,200

. Zakres opracowania obejmuje:

- likwidacja wyłączonego z eksploatacji wodociągu dn 32

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-     Zlecenie Inwestora

-     Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Port Lotniczy im.Lecha Wałęsy w Gdańsku

- Opinia geotechniczna

- Uzgodnienia

- Projekt likwidacji odcinka sieci wodociągowej dn 32

- Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera zbiory wymagań dla przedmiotu zamówienia i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu likwidacji  sieci wodociągowej obejmującej:

- Odcinek sieci  dn 32  i  długości 9,00 m

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą normą

PN-B-10725 oraz obowiązującymi przepisami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.7 Nazwy i kody

Przyjęto kod CPV 45232100-3- 8 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Charakterystyka stanu istniejącego

Teren przeznaczony pod nowoprojektowaną drogę techniczną znajduje się na obszarze Portu Lotniczego w Gdańsku , w sąsiedztwie ul. Szybowcowej i ul. Śmigłowej . Od strony północnej projektu drogi zlokalizowane są fundamenty nie wybudowanych zbiorników. Od strony południowo-zachodniej droga sąsiadować będzie z trakcją kolejową .

2.2	Istniejące uzbrojenie terenu

W miejscu likwidowanego odcinka wodociągu występuje kolizja z kablem energetycznym , należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożności ,a roboty ziemne przeprowadzać ręcznie , powiadamiając Zakład Energetyczny

  - Trasa sieci i lokalizacja urządzeń

Trasę likwidowanego odcinka sieci wodociągowej określa Dokumentacja Projektów.

2.4. Warunki wodno-gruntowe

W projektowanym rejonie generalnie występują grunty nośne i mniej nośne. Pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują piaski drobne i średniodrobne oraz lokalnie glin pylasty. Wody gruntowe w postaci swobodnego zwierciadła  występują w pobliżu likwidowanego odcinka wodociągu .

3.0   OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1.	Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca powinien wykonać pracę zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z usytuowania budowy. Ponadto wykonawca odpowiada za wszystkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy związane z prowadzeniem robót w tym także usunąć szkody spowodowane przez sprzęt wykorzystywany podczas budowy.

  - Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uporządkowania i usunięcia ewentualnych konstrukcji z placu budowy w celu przystąpienia do robót, a także bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy w okresie realizacji robót. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia faktu przystąpienia do robót gestorom sieci i zarządcy terenu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy takie jak: zapory, pomosty, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze. Wykonawca zapewnia stałe bezpieczeństwo na placu budowy.

  - Oznakowanie placu budowy

Wykonawca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Monitor Polski z 1995 r nr 2 poz.29 zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierającej : rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowę, adres i telefon właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę, i numer telefonu kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów oraz numery telefonów alarmowych i Okręgowego Inspektora Pracy.

  - Ogrodzenie placu budowy

Teren budowy winien być ogrodzony zgodnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz.U. 13 poz. 93 )

  - Obiekty sąsiadujące z placem budowy

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie stwarzał utrudnień użytkownikom. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać plac budowy w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich sąsiadujących obiektów.

  - Zgodność robót z projektem

Wymagania wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot są obowiązujące dla Wykonawcy. O wszystkich rozbieżnościach występujących w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić Inwestora i Projektanta, który dokona stosownych zmian w dokumentacji projektowej.

  - Dziennik budowy i kierownik budowy

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny

dla osób upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób

zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe

przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy

4.0	MATERIAŁY

4.1.	Materiały stosowane do wykonania robót związanych z likwidacją odcinka  sieci wodociągowej muszą posiadać Świadectwa Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie lub Aprobatę Techniczną albo być zgodne z Polskimi Normami. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót   według zasad niniejszej ST są:

Kształtki

- stalowe o średnicy nominalnej 32 mm

-  łączniki 32mm

5.0	SPRZĘT

Wykonawca robót powinien dysponować sprzętem gwarantującym ich jakość zgodną z wymaganiami ST:

- zagęszczarka mechaniczna lub

-     ubijak

- samochód skrzyniowy

ewentualnie

- zestaw igłofiltrów

6.0	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wymogom przepisów prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Poniżej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zależności od organizacji robót użyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych niezbędnych do kompletnego wykonania robót spełniające wymagania przepisów transportowych.

Podstawowe środki transportowe do wykonania robót:

- samochód dostawczy,

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1.	 Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy  likwidowanego odcinka wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociągu powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy na noc oznaczyć światłami żółtymi lub czerwonymi zgodnie z Instrukcją oznakowania na czas prowadzenia robót

7.2. 	Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Kierownika Projektu. Materiały pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST pkt. 2 i odpowiednich norm materiałowych.

7.5.	 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami PN-B-10736 i wymaganymi warunkami bezpieczeństwa pracy. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne obejmują przewody wodociągowe oraz wykop jamisty w miejscu odcięcia i zaślepienia  przewodu wodociągowego.

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu wodociągu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu, wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu,. W trakcie realizacji robot ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawiać łaty celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolą rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok.  1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem robot montażowych. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 2 cm dla gruntów zwięzłych, 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5cm.

7.5.1	 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie na całej długości przewidziano ręcznie.

Wydobyty z wykopu urobek składować wzdłuż wykopu.

7.5.2	 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wykopy należy wykonać otwarte umocnione. Szerokość wykopu musi być dostateczna dla montażu sieci. Dla odcinka likwidowanego  wodociągu przewidziano wykopy o szerokości 0,90 m. Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić ażurową  obudową .

7.5.4	 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Po wykonaniu odbioru zaślepienia odcinka  sieci należy wykop zasypać ręcznie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem ręcznym.

  - Przewody wodociągowe – zaślepienie

W związku z budową drogi wewnętrznej oraz kolizją projektowanego wpustu ulicznego z wodociągiem dn32 należy odcinek zlikwidować poprzez zaślepienie wodociągu . Do celów kosztorysowych przyjęto zaślepienie kształtkami stalowymi dn 32 . Dokładną metodę zaślepienia wodociągu należy wybrać podczas prac budowlanych po odkopaniu odcinka dn32. Technologia likwidacji odcinka wodociągu  musi gwarantować utrzymanie trasy.. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej .

7.6.1	 Węzły połączeniowe

Odcięcie likwidowanego odcinka  wykonać przy ścisłej współpracy z eksploatatorem sieci wodociągowej. Włączenie możliwe będzie po pomyślnie przeprowadzonych próbach szczelności, oraz po uzyskaniu zgody na użytkowanie od miejscowego oddziału PPTSSE.

    - Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej Ze względu  na  możliwość wystąpienia  uzbrojenia  nie zinwentaryzowanego,   przed przystąpieniem do robot ziemnych wykonać przekopy próbne. Napotkane uzbrojenie traktować jako  czynne  i z zachowaniem wymogów BHP  wykonać podwieszenie i zabezpieczyć przed przesunięciem w przekroju wykopu.

    - Odwodnienie wykopów na czas likwidacji  przewodu

W miejscu likwidacji odcinka wodociągu występują grunty nośne.

Występujący poziom wody w czasie badań gruntu stabilizuje się

niżej zaślepionego wodociągu  lecz w czasie jego budowy może

ulec zmianie. W takim przypadku , jak i podczas zmiany poziomu

wód , wykop należy odwodnić przy pomocy igłofiltrów na całej

długości wykopu. Czas pracy pomp do igłofiltrów określa

każdorazowo inspektor nadzoru

7.6.4  Kolejność wykonywania robót

Ustalono następującą kolejność realizacji zaprojektowanych prac:

1. Wykonanie wykopu z umocnieniem

2. Przecięcie rurociągu ,nagwintowanie

3 Montaż kształtki

4 Sprawdzenie szczelności

5. Zasypanie wykopu  z zagęszczeniem

7.7	 Odbudowa nawierzchni i elementów środowiska

Po zakończonych robotach teren należy przywrócić do stanu pierwotnego

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.1. Kontrola jakości materiałów

Użyte materiały pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ustaleniom ST i odpowiednim normom materiałowym.

8.2. Kontrola jakości robot

Kontrola związana z wykonaniem likwidacji odcinka sieci wodociągowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami normy PN-97B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontroli jakości robot podlega:

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega  na  porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opdów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto     obejmują   sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

- Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami  przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badanie szczelności odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka wodociągu, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, podniesienie ciśnienia do 1,0 MPa, pomiar ciśnienia przez okres 30 minut. Podczas próby należy sprawdzić szczelność złączy. W wypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

- Dezynfekcja przewodów wodociągowych przeprowadzić podchlorynem sodu przy pomocy chloratora. Czas kontaktu chloru z wodą 24 godziny. Dawka chloru 25g Cl2/m3 wody. Po 24 godzinach od napełnienia, wodę chlorową należy spuścić z przewodu. Po spuszczeniu wody chlorowej przewód należy ponownie przepłukać poprzez jego napełnienie i zrzut wody. Po płukaniu wykonać badania bakteriologiczne próbki wody pobranej z wykonanego przewodu, w laboratorium właściwej terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej .

9. ODBIÓR ROBOT

Wykonane roboty podlegają odbiorowi robot zanikających i  ulegających zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu.

9.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robot podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.

Do odbioru należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokół z badań szczelności odbieranego przewodu.

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów i ich obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,

- zasypu przewodów do powierzchni terenu,

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz j ego wilgotności,

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, sposobu odcięcia i zakorkowania wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej

- sposobu odcięcia i zakorkowania wyłączonego z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej

szczelności przewodów,

- materiałów użytych do zasypu i stopnia jego zagęszczenia,

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

9.2. Odbiór częściowy lub ostateczny

Odbiór robot przeprowadza się‘ po zakończeniu całości robot przed przekazaniem do eksploatacji z uwzględnieniem odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru robot należy posiadać :

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych robot zanikających i ulegających zakryciu,

- protokół z przeprowadzenia badania szczelności całego przewodu,

- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców urządzeń i materiałów,

- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną sieci podlegającej odbiorowi,

- zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na materiały użyte do budowy sieci wodociągowej mające kontakt z wodą

- zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na włączenie wybudowanej sieci wodociągowej

Przy odbiorze należy sprawdzić:

- zgodność wykonania  z  Dokumentacją Projektową oraz  ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- Aktualizacji  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i uzupełnienia,

- protokoły badania szczelności całego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należność za wykonaną pracę należy obliczać za :

- 1m2 -dla rozbiórek i odbudowy nawierzchni, dla każdego rodzaju nawierzchni  i podbudowy,

- 1m3 - dla robot ziemnych,

- 1m2 - dla szalunków wykopów,

-     1 szt.- dla robót zaślepiających

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem udokumentowanym w księdze obmiaru  i  oceną jakości  wykonanych robot,  na podstawie  atestów Producenta i  oględzin sprawdzających.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy

PN-97B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 545/2002 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i badania.

SDR11, ISO9080-Z- Rury wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu.

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa Ogólne wymagania i badania.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-81B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PrPN-B-10736 Roboty ziemne

PN-79/H-74244/S-U-PE-B1-G235 Rury stalowe przewodowe

PN-79/H-74244-S-U-CZ-B1-G205 Rury stalowe przewodowe

11.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlano - montażowych.