Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące warunków bezpieczeństwa i technologii prowadzenia robót na potrzeby przetargu.

pn.:  „Rozbudowa i  przebudowa infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15kV, NN 0,4kv oraz stacji transformatorowych, obiektów towarzyszących i sieci teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200”.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Inwestora za prowadzone prace związane 
z rozbudową/modernizacją systemu energetycznego jest Kierownik Działu Teleenergetyki.

- Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przez Wykonawcę i jego przedstawienie osobom funkcyjnym Działów: Teleenergetyki, Operacyjnego, SOL, Inwestycji, Eksploatacji,

- Codzienne przesyłanie planu robót z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w formie cyfrowej na wskazane adresy mailowe do:  SOL, Dział Operacyjny, Dział Inwestycji, Dział Teleenergetyki, Dział Eksploatacji,

- W przypadku szczególnych prac w polu manewrowym lotniska (przepusty, zbliżenia do drogi startowej i dróg kołowania, wykopy na podejściu), wymóg odrębnych uzgodnień co do zakresu i terminu wykonywanych prac – powiadomienie oraz dodatkowe uzgodnienia z Działem Operacyjnym powinno nastąpić ze strony Wykonawcy z kilkudniowym wyprzedzeniem,

- W przypadku prowadzonych prac w polu manewrowym lotniska w porze nocnej – światła przeszkodowe obowiązkowe.  Po uzyskaniu informacji o lądowaniu należy opuścić plac robót oraz wyłączyć światła przeszkodowe (wystąpienie pomyłki z służbą Follow Me),

- Wykopy w polu manewrowym lotniska:

- wysokość nasypu nie może przekroczyć 1 metra,

- długość wykopu powinna być proporcjonalna do czasu jego zasypania, czyli na zakończenie dziennych czy nocnych prac wykop musi zostać zasypany,

- otwory pod przepusty muszą być po zakończeniu prac zasłonięte i zabezpieczone przed ich odsłonięciem (w wyniku podmuchu wiatru itp.),

- sprzęt Wykonawcy jest za każdym razem usuwany po zakończeniu prac 
i pozostawiany w miejscu bazowania,

- za dopuszczalne ustala się brak ogrodzenia stałego wokół prowadzonych prac ziemnych (chyba, że wykop przekracza głębokość 1m wówczas należy stosować środki przewidziane w odrębnych przepisach) oraz pozostawienie bębna z kablem poza pasem drogi startowej na nawierzchni trawiastej,

- przy pracach w polu manewrowym – obowiązkowe posiadanie środków łączności przez nadzór Wykonawcy zapewnionej przez Dział Teleenergetyki,

- zakaz prowadzenia prac w warunkach ograniczonej widzialności – informacja przekazywana będzie przez Dyżurnego Operacyjnego Portu,

- za miejsce bazowania sprzętu Wykonawcy wybrano następujące punkty:

- przy budynku PAR – dla prac prowadzonych na odcinku od progu 29 drogi startowej do drogi kołowania B1 i C2,

- przy stanowisku postojowym nr 13 w części nawierzchni trawiastej - dla prac prowadzonych na odcinku od dróg kołowania C1 i B2 w kierunku progu 11 drogi startowej,

- osobą nadzorująca prace energetyczne (wykopy pod kabel energetyczny, przepusty itp.) prowadzone przez Wykonawcę będzie pracownik Działu Teleenergetyki Portu Lotniczego Gdańsk,

- Ponadto:

- pracownicy Wykonawcy znajdujący się w strefie robót zobligowani są do posiadania odzieży kontrastowej lub kamizelek kontrastowych oraz innych środków ochrony wymaganych przepisami BHiP

- w rejon wykonywanych prac pracownicy Wykonawcy mogą się jedynie przemieszczać przy użyciu pojazdu – brak ruchu pieszego,

- Wykonawca wyznacza stałych kierowców celem ich skierowania na uzyskanie uprawnień na poruszanie się po terenie lotniska – liczba osób delegowanych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum,

- Na terenie lotniska obowiązuje Ustawa „Prawo Lotnicze”, do przestrzegania której wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany.

- kierujący pracami ze strony Wykonawcy zostanie wyposażony przez Dział Teleenergetyki w radiotelefon oraz przeszkolony w jego obsłudze i prowadzeniu korespondencji radiowej przez Dział Operacyjny.

- Obecność osoby nadzorującej prowadzenie robót z ramienia Wykonawcy jest obowiązkowa w każdym momencie realizacji umowy. W przypadku szczególnym (choroba lub inny powód nieobecności) konieczna jest obecność innego ustanowionego wcześniej przez Zamawiającego pracownika nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót z uwzględnieniem konieczności wymiany kabli 15kV znajdujących się po wschodniej stronie lotniska w pierwszej kolejności oraz wykonanie obiektu stacji „PZL” T-16034 wraz z jego wyposażeniem i uruchomieniem w terminie możliwie jak najszybszym.