PRZEDMIAR

Rozbiórka istniejącego budynku na działce nr 5/2,

kolidującego z budową projektowanego dojazdu do Terminala II

Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

| Nr | Opis robót | Jm. | Ilość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 5,0x15,0x2 = 150,000m² | m² | 150,000 |  |  |
| 2 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4,0x2,2+2,05x1,8 = 13,300m² | m² | 13,300 |  |  |
| 3 | Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 4,0x2,2+2,05x1,8 = 13,300m² | m² | 13,300 |  |  |
| 4 | Rozebranie ołacenia dachu 5,0x15,0x2 = 150,000m² | m² | 150,000 |  |  |
| 5 | Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 5,0x15,0x2 = 150,000m² | m² | 150,000 |  |  |
| 6 | Rozebranie drewnianych podług białych na półwpust 7,1x14,5 = 102,950 | m² | 102,950 |  |  |
| 7 | Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 18x7,04 = 133,200 m | m | 133,200 |  |  |
| 8 | Rozebranie trzonów kuchennych i pieców z cegły 1,2x0,7x1,8 = 1,512 m³ | m³ | 1,512 |  |  |
| 9 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x2,7+7,6x4,0/2x2-1,5x1,05x4-1,0x2,0x5)x0,25 = 46,590m³ | m³ | 46,590 |  |  |
| 10 | Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x1,0)x0,25 = 16,200m³ | m³ | 16,200 |  |  |
| 11 | Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm 3,0x0,5x(0,6+0,4) = 1,500 m³ | m³ | 1,500 |  |  |
| 12 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 7,1x14,5 = 102,950 m² | m² | 102,950 |  |  |
| 13 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie 1,2x0,7x1,8 = 1,512 m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x2,7+7,6x4,0/2x2-1,5x1,05x4-1,0x2,0x5)x0,25 = 46,590m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x1,0)x0,25 = 16,200m³ (7,1x14,5)x0,08 = 8,236 m³ | m³ | 74,038 |  |  |
| 14 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 1,2x0,7x1,8 = 1,512 m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x2,7+7,6x4,0/2x2-1,5x1,05x4-1,0x2,0x5)x0,25 = 46,590m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x1,0)x0,25 = 16,200m³ (7,1x14,5)x0,08 = 8,236 m³ | m³ | 74,038 |  |  |
| 15 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego – nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości 1,2x0,7x1,8 = 1,512 m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x2,7+7,6x4,0/2x2-1,5x1,05x4-1,0x2,0x5)x0,25 = 46,590m³ ((15,0x2+7,1x3+4,0+2,5+2,0x2+1,5x2)x1,0)x0,25 = 16,200m³ (7,1x14,5)x0,08 = 8,236 m³ | m³ | 74,038 X 14 |  |  |
| 16 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu (5,0x15,0x2)x001x1,5 = 2,250 m³ | m³ | 2,250 |  |  |
| 17 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (5,0x15,0x2)x001x1,5 = 2,250 m³ | m³ | 2,250 |  |  |
| 18 | Utylizacja eternitu kod 170604 (5,0x15,0x2)x0,008x1,3x2,0 = 3,120Mg | Mg | 3,120 |  |  |