PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących  się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wykonanie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 – 13). |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Mechaniczne usunięcie uszczelnienia ze szczeliny. | m | 1.000,00 |
| 2. | Analiza własna | Wykonanie cięć w celu uzyskania szczeliny na pełną grubość płyty o szerokości nominalnej 22mm na całym przekroju | m | 1.000,00 |
| 3. | Analiza własna | Usuniecie urobku, oczyszczenie, założenie płyty miękkiej, fazowanie krawędzi, wysuszenie. | m | 1.000,00 |
| 4. | Analiza własna | Założenie kordu z nadnominałem , zagruntowanie wypełnienie paliwo odporną masą zalewową na zimno zgodne z Kartą Technologiczną producenta . | m | 1.000,00 |
| Lokalne uszkodzenia krawędzi i narożników płyt o wymiarach 10x10cm – 15x15cm na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8-13). |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Wycięcie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta i nawiązanie się do zdrowego, nośnego betonu | m2 | 50,00 |
| 2. | Analiza własna | Oczyszczenie naprawianego fragmentu i wypełnienie materiałem PCC spełniającym normy lotniskowe. | m2 | 50,00 |
| Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania o szerokości do 5mm. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Wykonanie nacięcia frezem odwzorowującym przebieg pęknięcia. | m | 600,00 |
| 2. | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie lanzetą gorącego powietrza. | m | 600,00 |
| 3. | Analiza własna | Wypełnienie szczeliny masą zalewową bitumiczną. | m | 600,00 |
| # Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania o szerokości do 50mm. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni. | m | 50,00 |
| 2. | Analiza własna | Pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 12-16mm + posypka z grysu bazaltowego 2/5mm. | m | 50,00 |
| Naprawa spękań otwartych na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8-13), nawierzchnia betonowa. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Jeśli wymaga Karta technologiczna producenta, wykonanie nacięcia. | m | 200,00 |
| 2. | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na zimno zgodne z Kartą Technologiczną producenta . | m | 200,00 |
| Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8-13), nawierzchnia betonowa. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną producenta | m | 100,00 |

Uwaga !

Wycięcie szczeliny rozszerzania przed zalaniem i usunięcie zdegradowanego betonu przed naprawą jako elementy zakrywane musza zostać zgłoszone do nadzoru i będą odbierane indywidualnie przez inspektora każdorazowo na bieżąco

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz na sztucznych nawierzchniach lotniskowych.