OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Ciągnik rolniczy z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy

I. Określenie rodzaju sprzętu.

- Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej silnika min. 150 kM.

- Pług odśnieżny lemieszowy (szerokość odśnieżania min. 3,3 m).

- Pług odśnieżny wirnikowy (szerokość odśnieżania min. 2,40 m).

- Ładowacz czołowy (udźwig min. 2 t).

- Kosiarka ze zbiornikiem na koszoną trawę.

II.  Szczegółowy opis sprzętu:

Ciągnik rolniczy - wyposażenie

- Moc znamionowa (97/68 EC) silnika min. 150 kM.

- Silnik musi spełniać normę emisji spalin obowiązującą w Polsce w dniu dostawy, bez konieczności stosowania AdBlue.

- Ciągnik musi posiadać pełną ramę nośną dla stabilności pracy osprzętu.

- Tylni i przedni TUZ i WOM.

- Obroty WOM-u: tył min. 540 i 1000, przód min. 1000 obr./min.

- Wydajność pompy układu hydraulicznego min. 100 l/min.

- Skrzynia biegów min. 20 biegów z rewersem kierunku jazdy.

- Max. Prędkość - min. 40 km/h

- Min. 3 pary gniazd układu hydraulicznego do sterowania zamontowanym osprzętem, wyprowadzone z tyłu i z przodu ciągnika.

- Amortyzowana min. przednia oś ciągnika.

- Amortyzowana kabina kierowcy.

- Zbiornik paliwa min. 300 l.

- Uchylna kabina dla ułatwienia prac serwisowych.

- Siatka osłaniająca na chłodnicy cieczy.

- Możliwość wyjmowania chłodnic celem ich wyczyszczenia.

- Szerokość ogumienia min. 540 mm z bieżnikiem rolniczym (jodełka).

17. Wyposażenie kabiny:

- kabina komfortowa z możliwością zamontowania i zasilenia radiotelefonu, bez konieczności stosowania ochronników słuchu w czasie pracy,

- min. Jedno światło ostrzegawcze, pomarańczowe,

- układ klimatyzacji i filtracji powietrza kabiny,

- światła robocze zamontowane na dachu kabiny z przodu i z tyłu ciągnika,

- wycieraczka na przedniej i tylnej szybie,

- Radiotelefon system TETRA 380-430 MHz, Motorola MTM-800 (lub nowsze) przewoźne,

- Radio samochodowe,

- Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie,

- Dodatkowe siedzenie dla drugiej osoby,

- Częstotliwość obsług ciągnika– nie częściej niż co 500 h pracy,

- Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim.

Pług odśnieżny lemieszowy

- Pług stalowy, segmentowy z lemieszami wymiennymi – wykonanie lotniskowe.

- Do zawieszenia na przednim TUZ-ie ciągnika.

- Sterowanie pługiem hydrauliczne od hydrauliki ciągnika min. w dwóch płaszczyznach (góra/dół, prawo/lewo).

- Wysokość odkładnic min. 1100 mm.

- Szerokość odśnieżania min. 3,3 m.

- Koła podporowe regulowane 2 sztuki.

- Oświetlenie obrysowe pługa.

Wirnikowy pług odśnieżny

- Szerokość odśnieżania min. 2,4 m.

- Napęd z przystawki WOM-u ciągnika (1000 obr/min.).

- Sterowanie wyrzutem śniegu min. w promieniu 200 stopni (prawo/lewo).

- Hydrauliczne sterowanie funkcjami ruchomymi (sterowanie z hydrauliki ciągnika).

- Możliwość załadunku śniegu na samochód.

- Wymienny lemiesz skrawający w dolnej części pługa

- Koła podporowe (niepompowane) z regulacją wysokości pracy układu roboczego.

Ładowacz czołowy

- Udźwig na końcu ramion min. 2 t.

- Łyżka otwierana, sterowana hydraulicznie.

- Fabryczne zawieszenie ładowacza na ciągniku.

- Zasilanie i sterowanie ładowaczem z ciągnika.

- Wysokość załadunku min. 4 m.

Kosiarka zbierająca z wysokim wyładunkiem

- Szerokość koszenia min. 2 m.

- Wysokość koszenia w przedziale min. 5-12 cm

- Pojemność zbiornika min. 1800 l

- Koła podporowe do regulacji wysokości koszenia.

- Wysokość załadunku ok. 2 m

# III. Warunki dostawy :

Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 10.11.2012 roku.

# IV. Warunki płatności :

- minimum 21 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury VAT.

IV. Warunki gwarancji :

- Na cały dostarczony sprzęt – minimum 24 miesiące