OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy:

- zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi, (m.in. załącznikami 4, 14 i 15 ICAO, Ustawą Prawo Lotnicze z 2002 r., Rozporządzeniem UE 73/2010, Rozporządzeniem MT,B i GM z 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk, Rozporządzenia MT,B i GM z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji, itp.),

- dla drogi startowej z podejściem precyzyjnym kategorii II na kierunku 29 (przyrządowa obsługiwana przez odpowiednie pomoce nawigacyjne do wykonywania operacji z wysokością decyzji poniżej 60m (200ft), ale nie niższą niż 30m (100ft) oraz przy zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej (RVR) nie mniejszym niż 300m.

W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

- Wykonania aktualizacji części kartograficznej m.in;

- Plan zagospodarowania lotniska skala 1:5000,

- Plan powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska skala 1:25 000 wraz z operatem geodezyjnym,

- Profil pól wznoszenia i podejścia w postaci podłużnego profilu po osi drogi startowej oraz strefy podejść w skali 1:10000/1:25000.

- Plan strefy wolnej od przeszkód (OFZ) pod projektowane podejścia kategorii II dla kierunku 29.

- Aktualizacji części opisowej dokumentacji rejestracyjnej (teczka rejstracyjna) na podstawie danych geodezyjnych (pomiar terenowy) oraz danych otrzymanych od Zamawiającego;

- Wykonanie bazy danych o terenie i przeszkodach dla strefy 4 i 3 (o których mowa w rozdziale 10 Załącznika 15 do Konwencji – w postaci elektronicznej) dane dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III.

- Pomiaru deklinacji magnetycznej drogi startowej;

- Inwentaryzacji przeszkód lotniczych na i w otoczeniu lotniska;

- Opracowania katalogu z dokumentacją zdjęciową i charakterystyką przeszkód na i w otoczeniu lotniska;

- Aktualizacji mapy lotniska (AD2 EPGD 1-1-1) w skali 1:15000, opracowanej w układzie WGS-84 oraz druk tej mapy w ilości 650 szt. – AIP Polska;

- Aktualizacji mapy parkowania statków powietrznych (AD2 EPGD 1-3-1) w skali 1:5000, opracowanej w układzie WGS-84 oraz druk tej mapy w ilości 600 szt. – AIP Polska;

- Aktualizacji Mapy przeszkód lotniskowych ICAO TYP A, AD2 EPGD 2-1-1 w skali: (horizontal scale 1:15000, vertical scale 1:5000). Pomiar przeszkód na powierzchni wzlotów (w obu kierunkach) oraz druk tej mapy w ilości 600 szt. – AIP Polska;

- Opracowanie mapy terenu dla podejścia precyzyjnego AD2 EPGD 3-1-1 w skali (horizontal scale 1:5000, vertical scale 1:500). Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego z kierunku zasadniczego RWY29 oraz druk tej mapy w ilości 600 szt. – AIP Polska;

- Operatu z wykonanych prac pomiarowych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Zamawiającego;

- Dokonania uzgodnień i akceptacji wykonanej dokumentacji z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

- Przekazania Zamawiającemu map lotniska i przeszkód w wersji elektronicznej na płycie DVD:

- wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikach 4 i 15 ICAO w formacie uzgodnionym z AIS,

- rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie Tiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;

- Przekazania Zamawiającemu map lotniska i przeszkód w wersji papierowej:

- Zaktualizowaną dokumentację rejestracyjną lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy w ilości 5 szt.,

- Plan powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów charakterystycznych w otoczeniu lotniska w skali 1:25000 w ilości 20 szt.,

- Plan zagospodarowania lotniska w skali 1:5000 w ilości 15 szt.

- Zaktualizowaną dokumentację rejestracyjną oraz mapy AIP Polska w wersji elektronicznej w ilości 3 szt. na płytach DVD-R.

- Katalog z dokumentacją zdjęciową wraz z charakterystyką przeszkód i obiektów charakterystycznych w rejonie lotniska – 3 szt.

- Dane i informacje lotnicze potwierdzone zostaną przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli ich uzyskanie wymagało pomiarów geodezyjnych w terenie.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2015r. Publikacja map w AIP Polska zgodnie z cyklem airac na dzień 20 sierpnia 2015r.