PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa nawierzchni na płycie postojowej Nr 2 oraz drodze kołowania M; remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania  znajdujących  się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

Miejsce robót: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lokalne uszkodzenia krawędzi płyt szer. Około 20 cm i narożników płyt o wymiarach 50x50cm – 15x15cm na płycie postojowej Nr 2 i drodze kołowania M. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Wycięcie i usunięcie zdegradowanego fragmentu płyty przyjmując kształt prostokąta lub trójkąta i nawiązanie się do zdrowego, nośnego betonu | m2 | 100,00 |
| 2. | Analiza własna | Oczyszczenie naprawianego fragmentu i wypełnienie masą bitumiczną na gorąco, materiałem spełniającym normy lotniskowe. | m2 | 100,00 |
| Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania o szerokości do 5mm. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Wykonanie nacięcia frezem odwzorowującym przebieg pęknięcia. | mb | 1200,00 |
| 2. | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie lanzetą gorącego powietrza. | mb | 1200,00 |
| 3. | Analiza własna | Wypełnienie szczeliny masą zalewową bitumiczną. | mb | 1200,00 |
| # Spękania nawierzchni bitumicznej na drodze startowej i drogach do kołowania o szerokości do 150mm. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Usunięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni. | mb | 150,00 |
| 2. | Analiza własna | Pokrycie powierzchni uszkodzenia bitumicznym materiałem izolacyjnym z wypełnieniem z kruszywa o frakcji 12-16mm + posypka z grysu bazaltowego 2/5mm. | mb | 150,00 |
| Naprawa spękań otwartych oraz naprawa krawędzi na płycie postojowej Nr 2 i drodze kołowania M, nawierzchnia betonowa. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Jeśli wymaga Karta technologiczna producenta, wykonanie nacięcia. | mb | 500,00 |
| 2. | Analiza własna | Osuszenie i odpylenie, zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową na zimno i na gorąco w uzgodnieniu z nadzorem. | mb | 500,00 |
| Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej Nr 2 i drodze kołowania M, nawierzchnia betonowa. |  |  |  |  |
| 1. | Analiza własna | Naprawa spękań włoskowatych na płycie postojowej zgodnie z przedstawioną Kartą Technologiczną producenta | mb | 200,00 |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

Wszystkie materiały i prefabrykaty stosowane w trakcie realizacji zadania muszą posiadać stosowne dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz na sztucznych nawierzchniach lotniskowych.