Gdańsk, dnia 19.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

Zamawiający przekazuje pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

- Z uwagi na terminowe dostarczenie ofert prosimy w imieniu wykonawców o przesunięcie terminu złożenia ofert na godz. 11:00.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 13).

- Czy na rys. 10 dyble pokryte są warstwą izolowaną tylko w części środkowej? Czy dyble nie powinny być pokryte warstwą izolacji na całej powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie powłoki bitumicznej lub teflonowej (nie izolacyjnej) w wielkości minimalnej jaką określono na z rys. 10.

- Czy dyble mogą być ułożone w koszu (patrz zdjęcia) a nie jak w opisie (wciskane maszynowo). Z powodów technologicznych prosimy o dopuszczenie stosowania dybli w koszach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dybli na koszach.

- Naszym zdaniem w oparciu o literaturę i doświadczenie wykonawcze szczeliny rozszerzania pełne (20 mm) są za rzadko. Czy zamawiający zintensyfikuje natężenie szczelin rozszerzenia  tak, by było ich gęściej co 25 – 30 m.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania podziału szczelin zgodnie z rys. 2.1-2.3

- W projekcie zaprojektowane spadki są minimalne. Wnioskujemy o większe spadki 1% by zniwelować w przyszłości zastoiska, szczególnie, że jest to PPS.

Odpowiedź:

Przepisy EASY nie zalecają spadków na stanowiskach postojowych powyżej 1%.

- W projekcie na rys. 10 widać na przekroju „zamek pióro-wpust”. Z uwagi na małą różnicę tylko 20 mm istnieje realna możliwość rozejścia się lub ścięcia. Sugerujemy zamianę systemu „zamek” na dyble.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza rezygnację z systemu "pióra-wpust" na dyble.

- Z uwagi na mały zakres robót I rozproszone, częste przeszkody (studnie, fundamenty i inne) sugerujemy odejść od wymogu stosowania ciężkich układarek o dużej wydajności typu Gomaco, Wirtgen na rzecz lekkich lub wręcz odstąpienie od maszynowego na rzecz ręcznego ułożenia w szalunkach, przy zachowaniu projektowych wymogów i parametrów nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza odstąpienia od zastosowania układarek do wykonania nawierzchni.

- W SIWZ na str. 26 podana jest masa na gorąco do wypełnienia. Ponieważ w PPS dokonuje się pełnej obsługi samolotu a co za tym idzie następują wycieki środków agresywnych, proponujemy zamianę mas na gorąco masami na zimno, z uwagi na ich wyższą odporność niż mas asfaltowych.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia stosowania mas zalewowych na zimno.

- Zamawiający w SIWZ poinformował, że wymaga uprawnień konstruktorskich. Według nas prace są drogowe i powinno wymagać się uprawnień drogowych.

Odpowiedź:

Działając zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 5 SIWZ, Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym poniżej:

Rozdział IV ust. 2 pkt 2) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2) skierują do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 
3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

- W ogłoszeniu w warunkach udziału w przetargu jest w pkt. 2.2  zapis wymogu wykonania PPS o wartości min 1 mln. zł netto, lub wykonania 10 tys m2. W SIWZ w rozdz. IV pkt 2.1a jest tylko wymóg 1 mln zł netto.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 13).

- Z uwagi, że w zakresie robót duży obszar płyt betonowych podlega wyburzeniu czy zamawiający dopuszcza przekruszenie i zastosowanie materiału do dolnych warstw konstrukcji np. warstwa mrozoodporna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycia przekruszu wyłącznie z nawierzchni ścieralnej z BC  do dolnych warstw konstrukcji przy zachowaniu parametrów określonych w Projekcie wykonawczym i Specyfikacjach technicznych dla tych w-tw.

- Od niedawna w nawierzchniach betonowych stosuje się zbrojenia rozproszone. Ma to szczególne znaczenie na długą i bezawaryjną eksploatacje. Zalecamy dodanie włókien. Dodanie włókien ma wiele zalet i korzyści. Sugerujemy wpisanie wymogu stosowania włókien syntetycznych w ilości 1 kg/m3 betonu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza technologii zbrojenia rozproszonego.

- Witam,

W związku z zainteresowaniem naszej firmy przetargiem na „Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I” proszę o informację czy w przetargu może wziąć udział firma, która wykonała kilka zleceń obejmujących prace na lotnisku w sumarycznej kwocie 1.000.000,00zł netto, nie ma jednak jednego zlecenia na całość kwoty?

Proszę także, by z uwagi na kumulację dni świątecznych w najbliższym czasie, przesunąć termin składania ofert na 10.05.2019.

Odpowiedź:

Działając zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 5 SIWZ, Zamawiający niniejszym zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisanym poniżej:

1. Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

2. Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2019 roku o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

3. Rozdział IV ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

a) wykonali należycie jedno lub więcej zamówień obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę betonowych płyt postojowych na czynnym lotnisku o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto lub o łącznej powierzchni nie mniejszej, niż 10.000,00 m2,

Zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych prac – który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Wykonawca przedstawia wykaz wykonanych prac potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich przedmiotu, wartości, powierzchni, dat wykonywania, miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania oraz odbiorca | Wartość zamówienia netto | Powierzchnia wykonanych prac w m2 (dotyczy prac, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ) | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie prac.

| Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |